دستوركار آزمايشگاه شيمي عمومي 1

گرد آورنده :زهره علیزاده

عناوين  مطالب دستوركار:

مقدمه

شرح وظايف دانشجويان و  ايمني در آزمايشگاه

كمك هاي اوليه

معرفي علائم هشدار دهنده

آشنايي لوازم آزمايشگاهي

آشنايي با محلول سازي1

آشنايي با محلول سازي2

تيتراسيون خنثي سازي اسيد وباز

تيتراسيون اكسايش و كاهش منگانومتري

تيتراسيون اكسايش و كاهش يدومتري

تيتراسيون رسوبي موهر

تعيين سختي کل آب

كروماتوگرافي

اثر دما، غلظت و کاتاليزگر بر سرعت واکنش

بررسي قانون بقاي جرم

مقدمه

آزمايشگاه محل امني براي دانشجويان جهت آزمايش است اگر، افراد به وظايف خود عمل كرده و نسبت به ديگران در رعايت موارد ايمني احساس مسئوليت نمايند. قوانيني كه در هر آزمايشگاه وجود دارد براي حفاظت افراد مي باشد، بنابراين آزمايشگران  بايد نهايت تلاش خود را براي رعايت اين موارد و انجام هرچه دقيق تر آزمايش ها به عمل آورند و رعايت اين نكات بايد به صورت عادت در آيد.

شرح وظايف دانشجويان و ايمني در آزمايشگاه

1-دانشجو بايد با روپوش سفيد در آزمايشگاه حاضر شود.

2- هنگام کار با موادي که به سلامتي بدن آسيب ميرسانند يا از طريق پخش بخارات و  يا جذب ، حتما از پوشش مناسب براي سر و دست استفاده کند.

3- استفاده از دمپايي و يا کفشهاي نامتعارف در آزمايشگاه ممنوع است و بايستي از کفش جلو بسته مناسب استفاده کند.

4- هنگام کار با مواد فرار در آزمايشگاه استفاده از عينک ايمني الزامي است.

5- هرگز از لنز چشمي در آزمايشگاه استفاده نكند. زيرا اين لنزها بخارهاي سمي و خطرناک را جذب مي کنند و بيرون آوردن آنها در موارد ضروري مشکل است.

6- از تماس مستقيم پوست و از تنفس بخار مواد شيميايي  به خصوص بو کردن مستقيم مواد و بخارات آنها و

همچنين از چشيدن مواد اکيدا خودداري کند.

7- خوردن، آشاميدن و جويدن آدامس به دليل آلودگي هاي شديد شيميايي در آزمايشگاه ممنوع است.

8- هر ماده شيميايي(حتي آب) بايد سمي تلقي شود مگر اينکه کاملاً معلوم شود سمي نيست. بنابراين در کار با مواد و وسايلي که در هر آزمايش با آنها سر و کار دارد، بايد نهايت دقت را به کار ببرد.

9- آزمايشگاه مکاني براي انجام کار جدي است، از شوخي حين انجام آزمايش بايد پرهيز كند.

10- انضباط آزمايشگاهي و ساير شئونات اخلاقي را به طور کامل رعايت نمايد، به مواردي که مسئول آزمايشگاه به شما يادآور ميشود توجه کامل داشته باشد و همکاري نمايد.

11-از دست زدن به مواد شيميايي يا وسايل و دستگاه هايي که خطرات يا طرز کار آنها را نمي داند، جدا" خودداري کرده و از مسئول آزمايشگاه راهنمايي و کمک بخواهد.

12- در پايان آزمايش تمامي وسايلي را که استفاده نموده را با مايع شوينده شسته در سبد کنار ظرفشويي يا کمد خود قرار دهد.

13- رعايت نظافت در تمامي لحظات کار در آزمايشگاه مسئله مهمي است. هرکس مسئول نظافت ميز كار مجاور خود مي باشد پس ميز کار خود را همواره تميز و مرتب نگهدارد.

14- در صورت عدم استفاده صحيح از دستگاه ها و ايجاد خرابي، مسئول خواهد بود، حتما" از مسئول آزمايشگاه راهنمايي لازم را كسب نمايد.

15- مواد زائد دور ريختني و کاغذهاي باطله و چوب کبريت و اجسام مشابه را در سطل هاي مربوطه بريزيد و در دستشويي نريزد.

16- از جابه جا کردن و تغيير محل دستگاه ها بدون هماهنگي با مسئول آزمايشگاه خودداري کند.

17- وسايل و موادي را که مشترکاً به کار برده ميشوند، بعد از استفاده، فوراً به جاي خود برگرداند و به هيچ وجه در کمد شخصي خود نگذارد.

18- آزمايشهاي خود را بدون اجازه و هماهنگي قبلي با استاد راهنما و مسئول آزمايشگاه انجام ندهد.

19- مواد شيميايي را به اندازه مورد احتياج برداشته و هيچگاه بدون مشورت با مسئول آزمايشگاه مواد شيميايي دست خورده را به ظرف اصلي بازنگرداند.

20- در هنگام کار با ترازو بسيار احتياط کنيد تا از آلوده شدن ميز توزين و هدررفت مواد شيميايي جلوگيري کند.

21- وسايل شيشه اي شکسته شده و موادجامد و يا مايع زائد و زباله را در جايي که براي آنها تعبيه شده است قرار دهد و هيچ گاه آنها را در درون سينک ظرفشويي نريزد.

22-هرگاه ماده شيميايي وارد چشم شد، فورا" چشم را با آب فراوان به مدت 10  الي 15 دقيقه  بشويد.

23-- محل استقرار کپسول آتش نشاني، جعبه کمکهاي اوليه، شيرهاي اصلي و فرعي برق و گاز آزمايشگاه و کليد هود و چگونگي استفاده از وسايل ايمني موجود را بداند. به اين منظور در بدو ورود خود به آزمايشگاه اطلاعات لازم را از مسئول آزمايشگاه كسب نمايد.

24- اگر اسيد يا مواد خورنده ديگري بر روي ميز يا زمين ريخت، فوراً پس از اطلاع به مسئول آزمايشگاه و هماهنگي با وي محل را با آب فراوان شستشو دهد.

25-چنانچه ظرف محتوي نمونه خود را در دسيكاتور، بن ماري يا زير هود آزمايشگاهي قرار ميدهد براي جلوگيري از اشتباه، نام خود را روي برچسب آن يادداشت کند. در غير اين صورت آزمايشگاه مسئوليتي در قبال بيرون ريخته شدن نمونه شما ندارد.

26- آزمايشهايي که مواد و بخار و گازهاي سمي توليد ميکنند، بايد در زير هود آزمايشگاه انجام شود تا آلودگي هوا به حداقل برسد.

27-اسيدهاي غليظ در محفظه هود آزمايشگاه نگهداري مي شود و براي برداشتن مقداري از آنها جهت انجام آزمايش، توسط استوانه مدرجي تميز و خشک يا در صورت دقت بيشتر در كارهاي حجم سنجي از پي پت  مقدار لازم ماده را در بشر تميز و احياناً خشک خود ريخته ، از خارج کردن ظرف اصلي از زير محفظه هود، خودداري کند.

28-هرگز ماده اشتعال پذير را در معرض شعله باز قرار ندهد.

29 - روش صحيح مخلوط کردن محلولهاي غليظ اسيدي با آب را بياموزد. هميشه بايستي اسيد غليظ را به آرامي و قطره قطره به آب اضافه كرد و هرگز آب را به حجم زيادي از يک اسيد نبايد اضافه شود. در ميان اسيدها، سولفوريک اسيد خطرناکترين است.

30 - اگر به هر دليلي چشم ها دچار سوزش شد بايد بلافاصله آنها را مستقيماً زير شير آب گرفته و آن را با آب فراوان شستشو داد.

31 - دقت و وسواس داشته باشد که درب ظروف جا به جا نشود و پيپت و يا اسپاتول هر ظرف را در سمت راست آن قرار دهد  (قانون دست راست)

32 - توجه داشته باشد تحت هيچ شرايطي، مواد را با دهان بوسيله پيپت بيرون نکشد، ابداً پيپت را وارد ظرف اصلي حاوي اسيد غليظ يا هر ماده ديگري نکند.

33 - درپايان آزمايشگاه، هر فرد موظف است موارد ياد شده در زير را به ترتيب انجام دهد:

الف )کليه وسايل را جمع کرده و در جاي اول خود قرار دهد.

ب)کليه لوازم شخصي آزمايشگاهي بايستي در کمدهاي تحويل داده شده به هر فرد قرار داده شوند.

تذكر: در صورت گم شدن يا دور ريخته شدن وسايل يا نمونه هاي جا گذاشته شده بر روي ميز ، هيچگونه مسئوليتي متوجه آزمايشگاه نمي باشد.

ج )نظافت کامل روي ميز توسط دستمال، شستن پارچه آلوده به طور کامل و تميز و آويزان کردن آن در جاي مناسب، انجام شود.

د)بستن شيرهاي گاز بسيار مهم است حتما  از بسته بودن آنها اطمينان حاصل كند.

ه) برگرداندن صندلي ها به جاي اول خود حتما رعايت شود.

کمکهاي اولیه

1) جاي جعبه کمکهاي اولیه، کپسول آتش نشانی، پتوي ضد آتش، شیر آتش نشانی و دوش آب را یاد بگیرید.

2)اگر آتش سوزي ایجاد گردد:

الف- در صورت امکان جسمی را که در حال سوختن است از محل حریق دور نمایید.

ب- شیرهاي گاز را ببندید.

ج- دو شاخه دستگاههاي برق را از پریز خارج کنید.

د- جسمی را که در حال سوختن است با شن یا پتوي خیس بپوشانید.

ه- در صورتیکه چهار عمل بالا مؤثر واقع نشد از کپسول هاي آتش نشاني استفاده نمایید.

3)اگر لباس کسی آتش گرفت:

الف- به سرعت او را از منطقه حریق دور کنید و با پاشیدن آب به خاموش نمودن آتش لباس هاي وي مبادرت

ورزید.

ب- در صورت امکان، بدون اتلاف وقت او را روي زمین بخوابانید، با پتوي خیس بپوشانید و روي زمین بغلتانید.

ج- همیشه در نظر داشته باشید که بعضی از مواد مانند Na و K ، Li ، NaH ،  CaH2 با افزودن آب مشتعل مي شوند.

4) هر گاه سوختگی حاصل گردد:

الف- اگر سوختگی در اثر آتش سوزي باشد، قسمت آسیب دیده را با پارچه اي که به محلول پرمنگنات آغشته

است بپوشانید و از داروهاي ضدسوختگی براي معالجه آن استفاده کنید.

ب- اگر سوختگی در اثر اسیدها باشد محل سوختگی را زیر شیر آب با جریان قوي قرار دهید، سپس با محلول

3% جوش شیرین (بی کربنات سدیم) بشویید. سرانجام با داروهاي ضد سوختگی بپوشانید.

ج- اگر سوختگی مربوط به ترکیبات سوز آور یا بازها باشد، محل سوختگی را در زیر شیر آب با جریان قوي قرار

بشویید . سپس با محلول 1% جوهر سرکه (اسید استیک) یا محلول اسید بوریک بشوئيد و نهايتا با داروهاي ضد سوختگی بپوشانید.

د- اگر سوختگی در اثر برم باشد، محل آسیب دیده را با الکل یا گلیسیرین زیاد شستشو دهید و پنبه آغشته به الکل یا گلیسرین را بر روي زخم قرار دهید.

ه- اگر سوختگی در اثر تماس با فنل باشد، محل سوختگی را با الکل بشویید، سپس پماد سوختگی بمالید.

و- اگر سوختگی در اثر تماس دست با جسم داغ باشد، نخست چند دقیقه آن را در محلول بی کربنات سدیم اشباع بگذارید و سپس با اکسید روي و یا پماد سوختگی چرب کنید.

ز-اگر سوختگی در اثر مایعات جوش باشد و منجر به تاول زدن شود نخست آن را با اسید پیکریک بشویید و سپس پماد سوختگی بمالید.

ح-اگر سوختگی در اثر فسفر باشد فوراً آن را با مقدار زیادي آب سرد بشویید و بعد آن را در محلول نیترات نقره

بگذارید و سپس پماد سوختگی بمالید.

مسمومیت در اثر تنفس:

الف) کلر و برم: به مقدار فراوان الکل استنشاق کنید. پنبه آغشته به الکل را جلو بيني خود بگیرید  و بلافاصله از هواي آزاد استفاده کنید. در صورت لزوم از روش معالجه با اکسیژن و تقویت کننده هاي قلبی استفاده کنید . بهتر است در این مورد به پزشک مراجعه شود.

ب) بنزن: استنشاق هوا، تقویت قلب، ویتامین‌c

ج) آنیلین: استنشاق هوا،گرم کردن بدن

د) اکسید کربن: تنفس مصنوعی، استنشاق اکسیژن، تزریق داخل وریدي تیو سولفات سدیم

ه) کلروفرم: تنفس مصنوعی، تحریکات جلدي، کافئین.

و) اسید سیانیدریک: قرار دادن کیسه آب یخ روي سرِ بیمار، تنفس مصنوعی با اکسیژن، شستشوي معده با پرمنگنات یک در هزار، خوراندن محلول یک در پانصد آب اکسیژنه، اتر، کافئین.

معرفي علائم هشدار دهنده :

وجود علائم هشدار دهنده بر روي ظرف مواد شيميايي باعث مي شود تا در هنگام استفاده از آنها احتياط هاي اوليه و لازم انجام شود. مهمترين و رايج ترين علائم هشدار دهنده بر روي برچسب ظروف مواد شيميايي و دستگاه هاي موجود در آزمايشگاه ، عبارتند از :

علامت ماده سمي : يعني ماده شيميايي داخل ظرف به شدت سمي مي باشد .

علامت ماده منفجره : يعني ماده شيميايي داخل ظرف قابل انفجار مي باشد .

علامت ماده آتش گير: يعني ماده شيميايي داخل ظرف آتشگيربوده و بايد از کنار هرگونه آتشي دور نگه داشته شود.

علامت ماده خورنده : يعني ماده شيميايي داخل ظرف خاصيت خورندگي زيادي دارد.

علامت ماده محرك مخاط(مضر) : يعني ماده شيميايي داخل ظرف فرّار بوده و شديدا به مخاط بيني و گلو آسيب مي رساند.

علامت ماده اكسيد كننده: موادي هستند كه به راحتي اكسيد ميشوند.

علامت ماده راديواکتيويته(خطر زيستي) : يعني ماده شيميايي داخل ظرف خاصيت پرتوزايي داشته و سرطان زا مي باشد.

علامت خطر برق گرفتگي : يعني در دستگاه ، ولتاژ بالايي از برق وجود دارد و مي تواند موجب برق گرفتگي شود.

عنوان : آشنايي با وسايل و دستگاه هاي آزمايشگاهي

براي آنكه بتوان از امكانات آزمايشگاهي به درستي استفاده کرد و آزمايش ها را با دقتي زياد انجام داد، آشنايي با وسايل و دستگاه هاي آزمايشگاهي ضروري مي باشد که در اين بخش با تعدادي از مهمترين و رايج ترين وسايل و دستگاه هاي موجود درآزمايشگاه هاي شيمي آشنا مي شويد :

- لوله آزمايش: از اين وسيله براي انجام آزمايش هاي ابتدايي و نيز مواقعي که حجم محلول هاي به کار رفته در آزمايش کم است ، استفاده مي شود که داراي اندازه هاي مختلفي بوده و هيچگاه نبايد هنگام حرارت دادن بيش از يك سوم لوله را از محلول پر کرد .

- بشر:  از اين وسيله براي حرارت دادن ، جوشاندن و يا برداشتن حجمي تقريبي از محلول ها استفاده مي شود که داراي اندازه هاي مختلفي بوده و برخي از انواع آن تيره رنگ مي باشد

- ارلن (ارلن ساده) : از اين وسيله بيشتر براي حرارت دادن محلول ها و نيز جهت انجام عمليات تيتراسيون و يا صاف نمودن و رسوب گيري محلول ها استفاده مي شود که داراي اندازه هاي مختلفي مي باشد.

- ارلن تخليه: از اين وسيله براي انجام عمليات رسوبگيري سريع استفاده مي شود .

- استوانه مدرج : اين وسيله براي برداشتن مايعات و به خصوص محلول هاي خطرناك بكار مي رود و داراي اندازه هاي مختلفي بوده و برخي از انواع آن از جنس پلي اتيلني مي باشند

- بالن ته گرد: از اين نوع بالن براي انجام عمليات تقطير، رفلكس کردن و گرم کردن محلول ها استفاده مي شود که داراي اندازه هاي مختلف و شكل هايي با گردنه کوتاه و يا بلند مي باشد .

- بالن ژوژه: از اين نوع بالن بيشتر براي تهيه دقيق محلول ها ونگهداري آنها استفاده مي شود که از نوع بالن هاي ته صاف بوده و داراي درب مخصوص به خود مي باشد و نيز اندازه هاي مختلفي داشته که محدوده حجم آنها توسط خطي که بر روي گردنه بالن وجود دارد مشخص مي شود .

- بالن سه دهانه: از اين نوع بالن بيشتر در آزمايش هايي استفاده مي شود که بخواهيم به طور همزمان دو ماده را وارد کرده و ازدهانه سوم آن يك ماده ديگر را خارج کنيم .

9)دکانتور (قيف جدا کننده): براي جداکردن مايعاتي که در هم مخلوط نمي شوند به كار مي رود.

10) پيپت: براي برداشتن حجم دقيقي ازمايعات استفاده مي شود که داراي دو نوع مدرج و حباب دار(ژوژه) بوده و هردو نوع اندازه هاي حجمي مختلفي دارند که البته نوع مدرج آن کاربرد بيشتري دارد چون توسط نوع مدرج مي توان به هر اندازه دلخواه مقداري از محلول ها را برداشت ولي توسط نوع حباب دارتنها يك حجم از پيش تعيين شده قابل برداشت مي باشد که ميزان حجم در نوع حباب دار معمولا" برروي حباب آن نوشته شده است و محدوده آن توسط خطي که بر روي لوله بالاي حباب وجود دارد تعيين مي شود ولي دقت پي پت حبابدار بيشتر است . براي برداشتن محلول هاي سمي وخطرناك نظير محلول هاي اسيدي ، محلول هاي قليايي و... بايد حتما" توسط پيپت پرکن ، پيپت را پرکرده و به کمك آن ميزان محلول داخل پيپت را کنترل کرد.

11)پیپت پرکن(پوآر)

از پوآر برای ایجاد مکش و پر کردن پیپت استفاده می شود.. در برخی از پوآرها سه دکمه A  ، S و   Eوجود دارد. دکمه A  برای تخلیه هوا می باشد ،دکمه S برای پرکردن مایع(مکش) است و دکمه E جهت تخلیه مایع کاربرد دارد.

12) بورت: از  بورت براي اضافه کردن حجم دقيقي از يك محلول به محلولي ديگر و به خصوص براي انجام عمليات تيتراسيون استفاده مي شود که داراي اندازه هاي مختلفي بوده و البته نوعي ديگر از بورت وجود دارد که به نام بورت اتوماتيك شناخته مي شود و در آن توسط يك مكنده محلول از مخزن مايع به داخل بورت کشيده شده و بورت پر مي شود و در هنگام کار با بورت بايد به اين نكات توجه داشت که قبل از استفاده از آن حتما بايد سطح محلول با درجه صفر روي بورت مماس باشد و نيز درداخل بورت حباب هاي بزرگ هوا وجود نداشته باشد.

13) قطره چكان: جهت اضافه نمودن چند قطره از معرف هاي شيميايي و يا محلول هاي غليظ به مواد و محلولهاي ديگر استفاده مي شود که اين وسيله از دو قسمت بطري و سر مخصوص تشكيل شده و برخي از انواع آن پلاستيكي مي باشد.

14) شيشه ساعت: براي خشك نمودن سريع نمونه هاي کوچكي از محلول ها و توزين مواد شيميايي پودري شكل و نيز درمواقعي هم به عنوان درب بشر در آزمايش هاي مختلف استفاده مي شود.

15) مثلث نسوز: ابزاری به شکل مثلث است که با روکش های چینی نسوز یا آلومین پوشیده شده است . برای نگه داشتن بوته چینی (کروزه) و وسایل مشابه آن بر روی سه پایه استفاده می شود.

16) مبرّ د (خنك کننده ): از اين وسيله براي انجام انواع عمليات تقطير و نيز خنك سازي مايعات و گازها استفاده مي شود.

17)دسيكاتور (خشكانه): اين وسيله شبيه يك قابلمه بزرگ شيشه اي است بيشتر براي گرفتن رطوبت وخشك کردن مواد استفاده مي شود و چون اين وسيله رطوبت موجود در مواد را توسط مواد جاذب الرطوبه اي مانند کلريد کلسيم و يا اسيد سولفوريك غليظي که در ظرف پايين آن قرار دارد جذب مي نمايدپس نبايد درب آن را به مدت طولاني باز گذاشت زيرا در غير اين صورت رطوبت موجود در محيط آزمايشگاه جذب مواد جاذب الرطوبه آن شده و موجب کاهش کارآيي دستگاه مي شود

.

18) قيف شيشه اي: بيشتر براي انجام عمليات صاف نمودن محلول ها و رسوب گيري از آنها استفاده مي شود.

19) قيف بوخنر: براي انجام عمليات رسوب گيري سريع از محلول هايي که دير صاف مي شوند استفاده مي شود که اساس کار آن نيز به کمك مكش ايجاد شده توسط فشارآب و يا پمپ تخليه مي باشد.

20) کاغذ صافي: بيشترين کاربرد کاغذ صافي براي انجام عمليات صاف کردن و رسوب گيري از محلول ها مي باشد ولي درمواردي نظير آزمايش هاي کروماتوگرافي کاغذي و... هم مي توان ازآن استفاده کرد که ورق هاي آن عموما به دو صورت دايره اي ومربعي شكل برش خورده است.

21) کروزه چيني (بوته چيني ): از اين وسيله بيشتر براي گرم کردن شديد به منظور خشك کردن و يا سوزاندن کامل مواد و نيز جهت ذوب کردن موادي نظير سرب ، پارافين و... در داخل کوره هاي الكتريكي و يا بر روي شعله چراغ بونزن استفاده مي شود که داراي دو نوع چيني و پلاتيني مي باشد .

22) کپسول چيني: براي تبخير نمودن سريع محلول ها و يا مانند کروزه چيني جهت ذوب کردن موادجامد استفاده مي شود .

21)هاون چيني: براي خرد کردن و نرم کردن مواد جامد استفاده مي شود .

22)پيست()آبفشان): از اين وسيله رايج آزمايشگاهي بيشتر براي نگهداري آب مقطر و محلول هاي رقيق استفاده ميشود که با فشار دادن مخزن پلاستيكي قابل انعطاف آن ، آب ازلوله خميده خارج مي شود .

22)لوله شوي: از اين وسيله براي شستن و تميزکردن جداره داخلي ظروف آزمايشگاهي نظير لوله آزمايش ، ارلن ، بالن ، بشر و ... استفاده مي شود .

23)اسپاتول (قاشقك آزمايشگاهي): براي خرد کردن و برداشتن مواد جامد استفاده مي شودکه داراي دو نوع چيني و فلزي مي باشد .

24) همزن ميله اي: اين وسيله يك ميله بلند توپر مي باشد بيشتر براي هم زدن محلول ها استفاده مي شود و داراي دو نوع شيشه اي و پلاستيكي مي باشد .

25) جاي لوله آزمايش: از اين وسيله براي نگهداري و طبقه بندي تعداد زيادي از لوله هاي آزمايش استفاده مي شود که داراي اندازه هاي گوناگون هشت تايي ، ده تايي و... و در انواع مختلفي نظير فلزي ، چوبي و ... وجود دارد .

26) توري نسوز: اين وسيله توري شكل بر روي سه پايه آزمايشگاهي قرار مي گيرد بيشتر براي حرارت دادن غير مستقيم ظروف آزمايشگاهي استفاده مي شود که لايه ضخيم کاغذ نسوز وسط آن با پخش کردن حرارت شعله چراغ بونزن موجب مي شود تا ظروف آزمايشگاهي و به خصوص ظروف شيشه اي در هنگام حرارت دادن نشكنند

27)سه پايه: از اين وسيله براي نگه داشتن توري نسوز و مثلث نسوز بر روي شعله چراغ بونزن استفاده ميشودکه چراغ بونزن هم در زير آن قرار مي گيرد.

28) چراغ گاز بونزن  : رايج ترين منبع حرارتي موجود در آزمايشگاه هاي شيمي  چراغ گاز بونزن ميباشد. براي گرم نمودن ظروف آزمايشگاهي حاوي مواد شيميايي استفاده مي شود که سوخت مورد نياز آن گاز شهري و يا گازکپسول مي باشد .

29)گيره لوله آزمايش: از اين وسيله براي جابه جايي لوله آزمايش و به خصوص نگه داشتن آن در هنگام گرما

دادن استفاده مي شود .

30)گيره قيف : از اين وسيله براي نگه داشتن وسايل مختلفي نظير قيف شيشه اي ، دکانتور ، بشر و ... استفاده مي شود .

31) پايه فلزي: از اين وسيله براي نگه داشتن و سوار کردن وسايلي نظير گيره بورت و حلقه قيف استفاده مي شود و در هنگام انجام عمليات تيتراسيون بايد مراقب بود تا محلول تيتر کننده بر روي صفحه فلزي آن نريزد .

32) دما سنج (ترمومتر): از اين وسيله براي سنجش دماي مايعات وگازهاي مختلف در هنگام حرارت دادن و يا انجام گرفتن واکنش هاي شيميايي ميان آنها استفاده مي شود و داراي انواع مختلفي نظير الكلی ، جيوه اي ، ديجيتالي و... مي باشد که نوع جيوه اي آن در آزمايشگاه هاي شيمي بيشترين کاربرد را دارد .

33) زمان سنج (تايمر): از اين دستگاه براي سنجش سرعت واکنش هاي شيميايي استفاده مي شود که داراي دو نوع ديجيتالي وعقربه اي مي باشد .

34) ترازوي آزمايشگاهي: از اين دستگاه براي وزن کردن انواع مواد شيميايي موجود در آزمايشگاه استفاده مي شود و حداقل دقت مطلوب آن براي استفاده در آزمايشگاه بايد درحدود  گرم باشدکه داراي انواع مختلفي نظير ترازوي ديجيتال ، ترازوي دوکفه اي ، ترازوي سه اهرمي و ... بوده و رايج ترين نوع آنها ترازوي ديجيتال ميباشد.

35)هيتر (گرمكن الكتريكي Hot plate): از اين دستگاه بيشتر براي گرم کردن يكنواخت به همراه هم زدن خودکار محلول هاي داخل ظروف آزمايشگاهي استفاده مي شود و سه نوع پيچ تنظيم بر روي آن وجود دارد که از پيچ ترمو براي تنظيم درجه حرارت توليدي و از پيچ تايمر براي تنظيم مدت زمان گرم کردن نمونه ها و از پيچ سرعت همزن هم براي تنظيم سرعت همزن مغناطيسي استفاده مي شود. بدين صورت که براي استفاده از همزن مغناطيسي يك قطعه کوچك مغناطيسي مخصوص را داخل ظرف محلول انداخته و بعد از گذاشتن ظرف برروي صفحه دستگاه، همزن مغناطيسي آن را فعال مي کنند و بدين ترتيب با چرخيدن قطعه کوچك داخل ظرف محلول هم زده مي شود .

36) حمام آبگرم:  از اين دستگاه که داخل مخزن آن همواره مقدار معيني آبگرم قرار دارد ، براي گرم کردن ملايم و يكنواخت ظروف حاوي مواد شيميايي استفاده مي شود .

37) اَون: اين دستگاه بيشتربراي خشك کردن مواد و ظروف آزمايشگاهي توسط گرما و نيز حرارت دادن وخشك كردن يكنواخت نمونه هاي آزمايشگاهي كه به حرارت حساس نيستند به كار مي رود.

عنوان آزمايش :آشنايي با محلول سازی(1)

هدف آزمايش: تهیه محلول با غلظت معین از مواد جامد

محلول: محلول ها مخلوطي از اجزاي معلق و سرگردان در اندازه هاي مولكولي اتمي و يوني هستند كه به طور خودبخود از هم جدا نمي شوند و از ريزترين صافي ها بدون تغيير عبور ميكنند .محلول يك مخلوط همگن است  كه به حالتهاي فیزیکی گازی، مایع و جامد دسته بندی می شوند که از بین آن ها محلول های مایع متداول تر هستند.  اجزاي سازنده محلول ها از دو بخش حلال و حل شونده تشکیل مي شوند .

جزئی از محلول که از لحاظ کمیت بیشتر از اجزای دیگر است را حلال می نامند، حلال می تواند قطبی یا نا قطبی باشد. به جزء کمتر محلول، حل شونده می گویند.

انحلال يك جسم حل شدني در يك حلال يك عمل ساده فيزيكي است، كه در اين حالت مولكول هاي حلال، اجزاي سازنده جسم حل شونده را از هم جدا مي كند. در يك واكنش شيميايي در محلول لازم است مقدار  جسم حل شده در مخلوط واكنش را بدانيد تا بتوانيد آن را در مقادير معيني از حلال حل نماييد به همين دليل روشي استاندارد براي بيان اين مقادير به طور كمي لازم مي باشد. كه به صورت زير بيان مي شود

غلظت در محلول سازی و  واحد هاي سنجش آن:

مقدار ماده حل شده در مقدار مشخصی حلال یا محلول را غلظت میگویند. غلظت یک محلول به روش های

مختلف بیان میشود:

-1 غلظت معمولی :( C) مقدار گرم جسم حل شده در یک لیتر از محلول.

-2 غلظت مولی یا مولاریته ( CM ) :تعداد مول حل شده در یک لیتر محلول.

بدین ترتیب محلول4 مولار  سولفوریک اسید، از حل نمودن 4 مول سولفوریک اسید در آب و رساندن حجم محلولبه یک لیتر به دست میآید.

-3 مولالیته (m) تعداد مول جسم حل شده در 1000 گرم) يك كيلوگرم) حلال را گويند.

بدین ترتیب محلول 4m سولفوریک اسید، از حل نمودن 4 مول سولفوریک اسید در 1000 گرم آب به دست

میآید.

4- درصد وزنی-وزني: مقدار گرم جسم حل شده در 100 گرم محلول.

به عنوان مثال محلول 10%   وزني-وزني سدیم هیدروکسید، شامل 10 گرم سدیم هیدروکسید و 90 گرم آب میباشد.

5- درصد حجمی-حجمي : مقدار میلی لیتر جسم حل شده در ميلي ليتر حلال تا 100  میلی لیتر محلول به دست آيد.

به عنوان مثال محلول 10 % الکلی، شامل 10 میلی لیتر الکل و 90 میلی لیتر آب است.

6-درصد وزنی- حجمي: مقدار گرم جسم حل شده در ميلي ليتر حلال تا 100 ميلي ليتر محلول حاصل شود..

به عنوان مثال محلول 10 % پتاسيم كلريد، شامل 10 گرم پتاسيم كلريد و مابقي آب مقطر تا حجم 100 ميلي ليتر به دست آيد..

تهیه محلول از جامد:

برای تهیه محلول با غلظت مشخص ابتدا باید مقدار ماده مورد نیاز را  بر حسب گرم محاسبه کنیم:

m=Cm×V×M

مقدار ماده بر حسب گرم m =

حجم بر حسب لیتر V =

مولاریته محلول مورد نظرCm=

جرم ملکولی ماده M=

به عنوان مثال برای تهیه 250 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید 1/0 مولار با جرم مولي 40 گرم بر مول، ابتدا مقدار گرم سدیم هیدروکسید مورد نیاز را به دست میآوریم:

m=0.1×0.25×40

m=1 g

بنابراین یک گرم از سدیم هیدروکسید را توزین نموده و داخل بشر در حداقل آب حل میکنیم. سپس به بالون

ژوژه 250 میلی لیتری منتقل نموده و با آب تا خط نشانه به حجم میرسانیم.

روش كار عملي:

| وسايل مورد نياز | مواد مورد نياز |
| --- | --- |
| بشر | هيدروكسيد سديم |
| همزن شيشه اي | سديم كلريد |
| اسپاتول | آب مقطر |
| بالون ژوژه 50 و 100 |  |
| پيست آب مقطر |  |

آزمايش1: 50 میلی لیتر محلول سود 1 مولار  از سود جامد تهیه كنيد.

برای تهیه 50 میلی لیتر محلول سود 1 مولار، ابتدا با استفاده از روابط گفته شده مقدار مورد نیاز سود را محاسبه کنید. سپس مقدار سدیم هیدروکسید محاسبه شده را روي شیشه ساعت ريخته و با ترازو توزین کنید و آنرا داخل یک بشر تمیز  ريخته و به آن مقداری آب مقطر اضافه كنيد ، سدیم هیدروکسید را كاملا در آب مقطر حل کنید. سپس یک بالون ژوژه 50 میلی لیتری برداشته و با آب شستشو داده و با آب مقطر کر دهید. سود حل شده را داخل بالون ژوژه بریزید. تا خط نشانه آب مقطر اضافه کنید و محلول را به حجم برسانید. بالون را خوب تکان دهید تا محلول یکنواخت شود.

آزمایش 2: سدیم کلرید با حجم 100 میلی لیتر  و غلظت 05/0 مولار از ماده جامد تهيه كنيد. ابتدا محاسبات را انجام دهید و سپس محلول را  طبق روش بالا تهیه کنید.

*****************************************************************

سوالات:

1-  برای تهیه100میلی لیترمحلول2/0 مولارسدیم کربنات،چه مقدارسدیم کربنات لازم است؟جرم مولي سدیم کربنات106 گرم بر مول است.

2- در محلول های زیر چند گرم از ماده حل شونده وجود دارد؟

الف) 200 میلی لیتر پتاسیم پرمنگنات 2/0 مولار.

ب) 500 میلی لیتر از سولفوریک اسید 15/0 مولار.

3- مولاریته محلولی که از انحلال 5 گرم نیتریک اسید در مقدار95 میلی لیتر آب تهیه شده است را تعیین کنید.

4- محاسبات مربوط به تهيه مواد زير را بنويسيد.

الف) 100 میلی لیتر محلول نمک طعام 5% وزنی – حجمی.

ب) 250 میلی لیتر محلول پتاسیم هیدروکسيد دسی مولار.

ج) 500 میلی لیتر محلول 01/0 مولار سدیم سولفات.

د) 125 میلی لیتر محلول 4 مولار مس سولفات.

5- در ترکیبات زیر  اجزاء حل شونده و حلال را مشخص کنید.

الف)8/5 گرم سدیم نیترات محلول در 100 میلی لیتر آب.

ب) 250 میلی لیتر اتانول در 84/3 گرم پتاسیم برمید.

ج) محلول آبی حاوی 350 گرم کلسیم برمید به حجم 500 میلی لیتر.

عنوان آزمايش :محلول سازی(2)

هدف آزمايش: تهیه محلول رقیق از محلول غلیظ(رقيق سازي)

به منظور تهیه محلول رقیق از یک محلول غلیظ باید به مشخصات روی ظرف اصلی محلول توجه نمود. سپس با

استفاده از چگالی ) d ( و درصد وزنی ) a ( محلول غلیظ، مولاريته آن را به دست میآوریم:

Cm=10𝑎𝑑 /M

سپس برای محاسبه حجم مورد نیاز از محلول غلیظ از فرمول زیر استفاده میکنیم:

Cm1V1=Cm2V2

به عنوان مثال برای تهیه 100 میلی لیتر محلول 2 مولار نیتریک اسید با اطلاعاتي كه داريم ، به روش زیر عمل میکنیم:

d=1.42g/ml                      a=70%                     M=63 g/mol

Cm=10×70×1.42 / 63=15.7

15.7 × V =2 × 100                      v=12.7 ml

بنابراين7/12میلی لیتر نیتریک اسید غلیظ را با آب به حجم 100 میلی لیتر مي رسانیم.

برای رقیق کردن اسید غلیظ، داخل یک بالون ژوژه تمیز کمی آب مقطر ریخته و حجم اسید برداشته شده را کم

کم به آن اضافه میکنیم. سپس با آب مقطر محلول را تا خط نشانه به حجم میرسانیم(چون مي دانيد كه اسيدبايد به آب  اضافه شود)

روش كار عملي:

| وسايل مورد نياز | مواد مورد نياز |
| --- | --- |
| پي پت مدرج | سولفوريك اسيد غليظ |
| پي پت حباب دار | پتاسيم پرمنگنات |
| پي پت پركن (پوار) | آب مقطر |
| بالون ژوژه 50 و 100 |  |
| پيست آب مقطر |  |

آزمایش1: تهیه 100 میلی لیتر محلول سولفوریک اسید 1 مولار

ابتدا از روی برچسب ظرف نگهداری سولفوریک اسید مشخصات آنرا یادداشت نمایید. با استفاده از مشخصات و

روابط گفته شده ابتدا مولاريته اسید غليظ را به دست آورید. با استفاده از فرمول زیر مقدار حجم لازم اسید را محاسبه کنید:

cm=10𝑎𝑑 /M

Cm1V1=Cm2V2

سپس یک بالن ژوژه 100 میلی لیتری را برداشته و با آب شستشو داده و با آب مقطر کر دهید. داخل بالون کمی آب مقطر بریزید. با استفاده از پیپت و پوآر، حجم محاسبه شده اسید را برداشته و کم کم داخل بالون ژوژه بریزید. بالون را خوب تکان دهید و سپس با آب مقطر محلول را تا خط نشانه به حجم برسانید. مجددا بالون را خوب تکان دهید تا محلول یکنواخت شود

آزمایش2: تهیه 100 میلی لیتر محلول پتاسيم پرمنگنات 01/0 مولار

ابتدا از روی برچسب ظرف پتاسيم پرمنگنات مشخصات آنرا یادداشت نمایید. با استفاده از مشخصات و با استفاده از فرمول زیر مقدار حجم لازم اسید را محاسبه کنید .     Cm1V1=Cm2V2

سوالات:

1-برای تهیه250میلی لیتر هیدروکلریک اسید 1/0 مولار چه حجمي لازم است ؟d=1.3)a=%37)

2-مولاريته سولفوریک اسید با غلظت 98 گرم در لیتر را محاسبه كنيد. جرم مولي سولفوريك اسيد 98 گرم بر مول است.

3-برای تهیه محلول 68% وزنی – وزنی کلسیم هيدروكسيد چند مول کلسیم هيدروكسيد را باید در آب حل کنید؟جرم مولي کلسیم هيدروكسيد74 گرم بر مول است.

4- برای تهیه 5 لیتر محلول اتانول - آب 35% حجمی به چند لیتر آب نیاز دارید؟

5- اگر 10 میلی لیتر استیک اسید را در ظرفی ریخته و 40 میلی لیتر آب به آن اضافه کنید . درصد حجمی محلول چند می شود؟

6- 500 میلی لیتر محلول 85% سولفوریک اسید  از محلول غلیظ آن با درصد 98 تهیه کنید.

عنوان آزمايش : تيتراسيون مستقيم اسيد و باز

هدف آزمايش : آشنايي با روش هاي تيتراسيون اسيد و باز

تیتراسیون روشی حجم سنجي برای تعیین غلظت یک محلول است. تیتراسیون در لغت به معنی حجم سنجی می باشد که از مهم ترین و متداول ترین اندازه گیری های کمی در آزمایشگاه شیمی است و روشی است که توسط آن مقدار غلظت نمونه مجهول  با  افزایش تدریجی یک محلول معلوم( استاندارد) تعیین می گردد. تيتر كردن يعني برابر کردن یک محلول با محلول دیگر. به روش شیمیایی تيتر كردن دو ماده در كنار هم تيتراسيون  می گویند. عمل تیتراسیون تا کامل شدن واکنش پیش می رود. سه جزء در هر تيتراسيوني مورد نياز است. الف)  آنالیت )تیتر شونده( محلولی است که غلظت آن نامعلوم است.  ب) تیتر کننده یا تیترانت0محلول استاندارد) محلولی است که غلظت آن مشخص است و با آنالیت وارد واکنش میشود . ج) معرف (شناساگر)كه براي تعيين نقطه پاياني به كار مي رود.

محلول استاندارد یا ( تیتر کننده ، واکنشگر ، تیترانت )  محلولی است که غلظت آن دقیقا مشخص است و غلظت آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم تعیین می شود. محلول استاندارد باید در برابر عوامل آزمایشگاهی حساس نباشد  و واکنش ندهد، درصد خلوص و حلالیت و وزن مولکولی بالا داشته باشد ، به رطوبت حساس نباشد، فاقد آب تبلور باشد ، ارزان و در دسترس باشد.

شناساگرها  ( معرف ها) اسیدها و بازهای ضعیفی هستند که  رنگ آنها در محلول در اثر تغییرات PHمتفاوت است.

هدف در تیتراسیون رسیدن به نقطه هم ارزی می باشد ، یعنی با افزودن مقدار مشخصی از محلول استاندارد به آنالیت ( تیتر شونده) ، این دو ماده از نظر شیمیایی معادل شوند که به این حالت نقطه هم ارزی می گویند. به عبارتی در نقطه هم ارزی تعداد اکی والان گرم های ماده استاندارد با تعداد اکی والان گرم های ماده آنالیت با یکدیگر مساوی می شوند.

برای تشخیص نقطه هم ارزی معمولا از یک تغییر فیزیکی قابل مشاهده مانند: تغییر رنگ ، تغییر پتانسیل محلول، تغییر هدایت محلول و .... استفاده می شود. به همین دلیل در اغلب موارد از یک ماده کمکی به   معرف یا شناساگر ( اندیکاتور) استفاده می شود تا در نقطه هم ارزی تغییر رنگ دهد که با مشاهده این تغییر رنگ تیتراسیون خاتمه می یابد. باید بدانید که نقطه هم ارزی در تیتراسیون یک مفهوم نظری است ، موقعیت این نقطه را فقط بر اساس تغییرات فیزیکی ( نقطه پایانی) میتوان حدس زد . البته بین نقطه پایانی واکنش و نقطه هم ارزی تفاوتی وجود دارد که به محدودیت  توانایی ما در مشاهده این تغییرات  مربوط است . این  تغییرات به خطای تیتراسیون مرتبط هستند.

تیتراسیون ها انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

1-تیتراسیون خنثی سازی اسید و باز

2- تیتراسیون اکسیداسیون و احیا :الف) تیتراسیون یدومتری  ، ب) تیتراسیون منگانومتری

3- تیتراسیون رسوبی

4- تیتراسیون کمپلکسومتری

تیتراسیون خنثی سازی اسید و باز

1-تیتراسیون اسید-باز معمولا برای تعیین مقدار اسید یا باز موجود در یک محلول به کار میرود. طی تیتراسیون

اسید-باز، PH محلول تغییر میکند بنابراین برای بررسی پیشرفت تیتراسیون از تغییر PH میتوان استفاده نمود.

معرف يا شناساگرهای اسید و باز: ترکیبات شیمیایی هستند که در محیط اسیدی و یا بازی رنگ مختلفی دارند و برای تشخیص نقطه پایانی تیتراسیون مورد استفاده قرار میگیرند. در واقع نقطه تغییر رنگ شناساگر "نقطه پایان" نام دارد. در جدول زير برخی از شناساگرها و محدوده pH تغییر رنگ آنها آورده شده است.

در تیتراسیون اسید- باز هر یک مول پروتون H+ با یک مول یون هیدروکسید OH-  واکنش میدهد:

𝐻++ 𝑂𝐻−→ 𝐻2𝑂     .در محلول اسيدي یک مول پروتون H +و در محلول بازي یک مول هیدروکسید OH-  تولید مي شود. وقتي محلول قليايي به محلول اسيدي اضافه مي شود به تدريج از غلظت H + كاسته شده و درجه pH به سمت خنثي پيش مي رود ، با افزودن بيشتر محلول قليايي pH به سمت محيط قليايي مي رود ،با توجه به معرف به كار رفته تغيير رنگ حاصل شده كه نشان دهنده پايان تيتراسيون مي باشد.

آزمايش تيتراسيون خنثي سازي اسيد و باز

| وسايل مورد نياز | مواد مورد نياز |
| --- | --- |
| ارلن | محلول هيدروكسيد سديم |
| بورت | محلول اسيد نيتريك1/0 نرمال |
| گيره بورت | معرف فنول فتالئين |
| پايه فلزي بورت | آب مقطر |
| پيست آب مقطر |  |
| پي پت |  |

روش كار عملي:

10 میلی لیتر HNO3 با غلظت مجهول را توسط پی پیت مدرج برداشته و به یک ارلن تمیز منتقل کنید. دو قطره شناساگر فنل فتالئین به آن اضافه کنید. داخل یک بورت کمی آب بریزید و مطمئن شوید که شیر بورت چکه نمیکند. سپس با آب مقطر کر دهید، حال بورت را با محلول سود (سديم هيدروكسيد) 25/0 مولار پر كنيد .زیر ارلن کاغذی سفيد قرار دهید تا تغییر رنگ را به وضوح ببینید. با دست راست ارلن را تکان دهید و با دست چپ شیر بورت را باز کنید. افزودن سود را تا هنگام ایجاد رنگ صورتی کم رنگ ادامه دهید. حجم محلول مصرفی را از بورت خوانده و یادداشت کنید. آزمایش را 3 بار تکرار کنید. باید در هر بار یک پاسخ به دست آید.  سپس نرمالیته محلول نيتريك اسيد را محاسبه کنید.

سوالات گزارش كار:

1)در هنگام انجام عمل تيتراسيون مستقيم اسيد و باز با افزودن تدريجي محلول استاندارد قليايي به محلول مورد آزمايش اسيدي چه اتفاقي مي افتد ؟

2) چرا در آزمايش هاي تيتراسيون تا جايي كه ممكن است بايد از محلول هاي استاندارد رقيق استفاده كرد ؟

3)مولاريته سود را به دست آوريد.

4)تحقيقي در رابطه انواع شناساگرها انجام دهيد.

عنوان آزمايش :تیتراسیون اکسایش- کاهش

هدف آزمايش:آشنايي با تيتراسيون اكسايش و كاهش  به روش منگانومتري

در تیتراسیون اکسید و احیا(اكسايش و كاهش) واکنش بین آنالیت و تیترانت از نوع واکنشهای اکسیداسیون و احیا است. به عبارتی ، این تیتراسیون با تغییر عدد اکسایش و انتقال الکترون همراه است. به واکنش های شیمیایی که در طی انجام آنها یک یا چند اتم الکترون از دست می دهند، در حالیکه یک یا چند اتم دیگر الکترون می گیرند. واکنش اکسایش و کاهش یا(Redox)  ميگويند. توجه داشته باشيد كه واكنش هاي اكسايش و كاهش به طور همزمان بايد انجام شوند.

در این نوع تیتراسیون، یک اکیوالان گرم از جسم، مقداری است که بتواند یک مول الکترون بدهد و یا بگیرد:

دو دسته مهم از تیتراسیون های اکسیداسیون و احیا عبارتند از"تیتراسیون  منگانومتري و تیتراسیون یدسنجي.

پتاسیم پرمنگنات، KMnO4 ، یک اکسنده قوی است. محلول پتاسیم پرمنگنات رنگ ارغواني تندی دارد که بر اثر کاهش ، تولید یون Mn+2 بیرنگ مي كند. بنابراین در تیتراسیونهایی که از پتاسیم پرمنگنات به عنوان اکسنده استفاده میشود نیازی به افزودن شناساگر نمیباشد

مزایایی که پتاسیم پرمنگنات دارد باعث شده که در آزمایشگاه ها بیشتر به عنوان اکسنده به کار رود این مزایا عبارتند از: ارزان و راحت در دسترس بودن آن ، اکسندگی قوی آن، عدم نیاز به معرف در نقطه پایانی واکنش. البته پر منگنات پتاسیم  معایبی  هم دارد از جمله عدم نگهداری آن به مدت طولانی ، دشوار خواندن حجم آن از روی بورت به دلیل رنگ شدید آن ، تغییر غلظت آن به مرور  زمان ، زیرا در برابر نور و حرارت ناپایدار بوده و تجزیه می شود .

نکاتی که در منگانومتری باید به آن توجه کرد اين است كه ، این تیتراسیون در ابتدا به حرارت نیاز دارد  چوه سرعت واکنش در دمای محیط به دلیل  انرژی فعال سازی بالای آن بسیار کند است ، به همین علت در دمای حدود 60 درجه سانتیگراد انجام می گیرد تا انرژی فعال سازی آن تامین شود. بنابراين واكنش گرماگیر می باشد ولی پس از شروع واکنش با تولید یون منگنز (2+) در محیط واکنش ادامه می یابد و نیازی به حرارت دادن نیست ، در واقع یون منگنز نقش کاتالیست را در اینجا ایفا می کند . به همین دلیل به تیتراسیون منگانومتری "اتوکاتالیست" هم می گویند. از تیتراسیون منگانومتری در شناسایی  غلظت ترکیباتی مثل اگزالیک اسید و یون های آهن(2+) و ...... استفاده می شود.  واكنش هاي اكسيد و كاهش روي داده بين پتاسيم پرمنگنات و يك كاهنده مانند اگزاليك اسيد H2C2O4به صورت زير مي باشد:

𝑀𝑛𝑂4−+8𝐻++5𝑒→𝑀𝑛2++4𝐻2𝑂

𝐶2𝑂42−→2𝐶𝑂2+2𝑒

2𝐾𝑀𝑛𝑂4+5𝐻2𝐶2𝑂4+3𝐻2𝑆𝑂4→2𝑀𝑛𝑆𝑂4+𝐾2𝑆𝑂4+10𝐶𝑂2+8𝐻2𝑂

تعیین مولاريته محلول اگزاليك اسيد

| وسایل مورد نیاز | مواد مورد نیاز |
| --- | --- |
| پی پت ژوژه | محلول پتاسیم پرمنگنات 02/0 مولار |
| پیست آب مقطر | سولفوریک اسید 2 مولار |
| قیف | محلول مجهول اگزالیک اسید |
| ارلن cc100 | آب مقطر |
| بورت |  |
| بشر cc50 |  |

روش كار عملي:

ابتدا بورت را با آب مقطر و سپس چند میلی لیتر پتاسيم پرمنگنات 02/0 مولار بشویید. سپس آنرا با محلول پتاسيم پرمنگنات  02/0 مولار پر كنيد.

سپس با پیپت 5 ميلي ليتر اگزاليك اسيد با غلظت مجهول برداشته و به آن 5 ميلي ليتر سولفوريك اسيد 2 مولار اضافه كنيد . حال محلول را به مدت 10 دقيقه بر روي حمام آب گرم ( بن ماري) حرارت دهيد  سپس با  محلول پتاسیم پرمنگنات داخل بورت تیتر کنید. هنگامی که رنگ محلول صورتی بسیار کمرنگ شد تیتراسیون را متوقف کنید. حجم محلول را از روی بورت بخوانید و یادداشت کنید. با دانستن مولاريته و حجم پتاسیم پرمنگنات و همینطور حجم اگزالیک اسید برداشته با استفاده از رابطه Cm1V1=Cm2V2 مولاريته اگزالیک اسید مجهول را به دست آورید .

سوالات:

1-مقدار غلظت برحسب مولار اگزالیک اسید موجود در محلول مجهول چقدر است؟

2-نیم واکنشهای مربوط به تيتراسيون منگانومتري را بنويسيد

3 -علت استفاده ازاسید سولفوریک رابنویسید.

4- چرامحلول را قبل از تیتراسیون حرارت می دهند؟

عنوان آزمايش : تيتراسيون اكسايش و كاهش به روش يدومتري

هدف آزمایش :آشنایی باروش یدومتری به عنوان یکی از روش های تیتراسیون اکسید واحیاء در تجزیه حجمی

در اين مبحث تيتراسيون اكسايش و كاهش به روش يدسنجي شرح داده مي شود.

یدسنجي یکی از مهمترین روش های تیتراسیون اکسیداسیون/احیا (Redox Titration) است. ید به صورت مستقیم و سریع با بسیاری از ترکیبات آلی و معدنی واکنش می دهد. واکنش ید/یدید  به دليل قابليت تبديل به يكديگر خواص منحصر به فردی دارد و به همین دلیل می توان آن را برای تعیین میزان عوامل اکسید کننده (به وسیله تیتراسیون ید با تیوسولفات سدیم) و احیا کننده (به وسیله تیتراسیون مستقیم با ید) به کار برد. دو روش رايج اندازه گيري كمٌي در این تجزیه ها عبارتند از:  الف: تیتراسیون یدی متری (روش مستقیم ) ب: تیتراسیون یدومتری (روش غیرمستقیم)

الف) در روش یدی متری از محلول استاندارد ید برای اندازه گیری یک ترکیب احیا کننده قوی مانند یون سولفيت استفاده می شود، در نتيجه يد به يون يديد احيا مي گردد . این روش کاربرد محدودی دارد زیرا ید یک عامل اکسنده نسبتا ضعیف است.

ب)در روش يدومتري يد از محلول يديدها آزاد مي شود ، به عبارتي يون يديد اكسيد شده و تبديل به يد مي شود.  آنگاه با محلول سديم تيوسولفات استاندارد تيتر مي گردد.

بنابراين در یدی متری ،یک ترکیب به طور مستقیم با محلول ید تیتر می شود ، اما در یدومتری در ابتدا یک ترکیب حاوي يد با محلول یدید آزاد شده و سپس ید آزاد شده با تیوسولفات تیتر می گردد. بنابراین ، یدی متری یک روش مستقیم و یدومتری یک روش غیرمستقیم است.

این دو روش برای اندازه گیری پراکسیدهای محلول در آب، سولفیت ها، کلر فعال در مواد سفیدکننده، روغن ها و رزین های صنعتی و مس در کانسارها و ......... به کار می روند.

از آنجايي که محلول ید آزاد  به دليل غير قطبي بودن به راحتی در حلال هاي قطبي قابل تهیه نیست ، ید با یدید پتاسیم مخلوط و محلول KI3برای تیتراسیون آماده می شود. كه واكنش آن به صورت زیر اتفاق می افتد.:

KI + I2 → KI3

البته تبدیل ید به یون تری یدید در واکنش تیتراسیون مشكلی ایجاد نمی کند زیرا ید و یون تری یدید همواره در حال تعادل هستند.   از طرفی ید یک ماده سریع التصعید و فرارً  است ، برای کاهش اتلاف ید از طریق فراریت آن از یون یدید موجود در پتاسیم یدید استفاده می شود.

تیترانت متداول برای سنجش ید محلول استاندارد سدیم تیو سولفات است که در طی تیتراسیون یدومتری ید را به یون یدید احیا کرده و یون تیوسولفات را به یون تترا تیونات اکسید می نماید طبق واکنش زیر:

I2 +2e→2I-

S2O3-2 →S4O6-2 +2e-

تیتراسیون یدومتری در محیط قلیایی انجام  نمی شود زیرا در این محیط ید به هیپو یدات و یدید تبدیل شده و از طرفی غلظت ید هم کاهش می یابد. متداولترین شناساگری كه برای یدومتری به كار برده می شود یك تعلیق آبی نشاسته است که یك رنگ آبی تند به یك محلول محتوی مقداری جزئی از یون تری یدید می دهد.

تعيين غلظت ماده حاوي يد

| وسايل مورد نياز | مواد مورد نياز |
| --- | --- |
| ارلن | محلول هيدروكسيد سديم |
| بورت | محلول سديم تيوسولفات1/0 نرمال |
| گيره بورت | معرف چسب نشاسته |
| پايه فلزي بورت | آب مقطر |
| پيست آب مقطر | كلريدريك اسيد غليظ |
| پي پت |  |

روش کارعملي:

ابتدا در یك ارلن حدود  cc 10محلول مجهول حاوی ید را به کمک پی پت  ژوژه ريخته و سپس 1/0 گرم پتاسیم یدید  را وزن کرده و به محلول  مجهول اضافه نمائید  آن را با همزن شیشه ای همزده تا کاملا حل شود. حال 5/0 میلی لیتر کلریدریک اسید غلیظ را با استفاده از پی پت ژوژه با احتیاط  زیر هود به محلول اضافه نمائید . محلول را پس از افزایش اسید به هیچ وجه حرکت ندهید و زیر هود به مدت10 دقیقه ساکن نگه دارید.پس از این مدت محلول به رنگ قهوه ای پررنگ در می آید که حاکی از آزاد شدن ید موجود در نمونه است.

در یک بورت محلول استاندارد سدیم تیوسولفات 1/0 مولار که آماده زیر هود قرار دارد بریزید ، حال محلول مجهول را توسط محلول استاندارد داخل بورت تیتر نمائید ، شیر بورت را باز کرده و اجازه دهید محلول داخل بورت با سرعت مناسب به محلول ارلن اضافه شود و همزمان محلول ارلن را با تکان دادن هم بزنید ، مشاهده می کنید به تدریج محلول داخل ارلن شروع به کم رنگ شدن از حالت  قرمز-قهوه ای می کند. وقتی محلول زرد کم رنگ شد تیتراسیون را متوقف کنید  و 5 قطره معرف چسب نشاسته  که از قبل آماده شده را اضافه نمائید می بینید که محلول آبی تیره می شود ، حال تیتراسیون را ادامه دهید تا محلول کاملا زرد رنگ شود  شير بورت را بسته ،حال 5 قطره معرف چسب نشاسته اضافه كرده و تيتراسيون را ادامه دهيد تا محلول بي رنگ شود و حجم محلول استاندارد سدیم تیوسولفات داخل بورت را از زمان آغاز تیتراسیون تا مرحله کاملا بی رنگ یادداشت نمائید

سؤالات آزمایش:

- در تیتراسیون یدومتری چرا چسب نشاسته نزدیک نقطه پایانی باید اضافه شود؟

- چرا پتاسيم پرمنگنات را در ظروف تیره نگهداری می کنند؟

- کلیه واکنشهای روی داده را بنویسید و موازنه کنید.

- تفاوت یدومتری ویدیمتری رابیان نمایید

- غلظت نمونه مجهول را محاسبه نماييد.

عنوان آزمايش : تیتراسیون رسوبی

هدف آزمایش : آشنایی با تیتراسیون رسوبی به عنوان یکی از روش های تجزیه حجمی

دسته دیگری از تیتراسیون ها موسوم به تیتراسیون رسوبی می باشند که بر مبنای تشکیل رسوب شکل می گیرند. این نوع تیتراسیون عموما برای سنجش یون های هالید کاربرد دارد که البته یون فلوئورید از آن مستثنی می باشد. زیرا یون فلوئورید نقره محلول است و با این روش نمی توان آن را سنجید. واکنشگر متداول در این تیتراسیون نقره نیترات می باشد، به همین علت این تیتراسیون با نام تیتراسیون نقره سنجی هم شناخته می شود.با توجه به نقطه پایانی واکنش ، این تیتراسیون به سه روش انجام می شود:

الف) تیتراسیون رسوبی به روش موهر

ب) تیتراسیون رسوبی به روش فاجانس

ج) تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد

روشی که در آزمایشگاه از آن استفاده می شود تیتراسیون رسوبی به روش موهر می باشد که توضیح مختصری  در باره آن داده می شود.

تیتراسیون رسوبی به روش موهر برای سنجش یون های کلرید و برمید کاربرد داشته و به  صورت تیتراسیون مستقیم انجام می شود. در این روش یون های هالید نام برده توسط نقره نیترات به عنوان تیترانت و پتاسیم کرومات در نقش معرف سنجش می شوند. یون های نقره هالید در ابتدا رسوب می کند زیرا :

- حلالیت نقره هالیدها از نقره کرومات کمتر است

- غلظت یون های هالید هم نسبت به کرومات بیشتر است

با در نظر گرفتن این دو علت حاصل ضرب یونی محلول زودتر به مقدار Ksp هالیدهای نقره می رسد در نتیجه نقره هالید زودتر رسوب می کنند. در نقطه پایانی واکنش با افزودن مقدار کمی از تیترانت (نقره نیترات) یون کرومات موجود در محلول با یون نقره اضافی رسوب قرمز آجری نقره کرومات را ایجاد می کند

تیتراسیون رسوبی به روش فاجانس هم به صورت تیتراسیون مستقیم بوده ، ولی بر اساس تشکیل رسوب نیست بلکه با استفاده از شناساگرهای جذب سطحی نقطه پایانی تیتراسیون مشخص می شود. معمول ترین معرف در این روش معرف فلئورسین است که در نقطه پایانی روی سطح رسوب نقره هالید تشکیل می شود.

تیتراسیون رسوبی به روش ولهارد به صورت تیتراسیون معکوس انجام می شود و برای شناسایی و برای اندازه گیری یون های یدید، برمید و کلرید در محیط اسیدی به کار می رود.

| وسايل مورد نياز | مواد مورد نياز |
| --- | --- |
| ارلن | محلول سديم كلريد |
| بورت | محلول نقره نيترات02/0 نرمال |
| گيره بورت | معرف پتاسيم كرومات |
| پايه فلزي بورت | آب مقطر |
| پيست آب مقطر |  |
| پي پت |  |

روش کارعملي

ابتدا 5  میلی لیتر از محلول سديم كلريد NaCl  با غلظت مجهول را به کمک پی پت ژوژه در ارلن معمولي ريخته و  سپس 2 قطره معرف پتاسیم کرومات 1 مولار  به آن اضافه کنید.(محلول تيتر شونده)

2-بورت را ابتدا با آب مقطر شستشو داده و با محلول نقره نیترات 02/0 مولار پر نمائید. (محلول تيترانت)

3-حال محلول ارلن را توسط محلول تیترانت داخل بورت تیتر کنید تا اولین ذرات پایدار آجری رنگ نقره کرومات تشکیل شود. حجم مصرفی نقره نیترات را یادداشت کنید. (حجم اوليه)

تست شاهد:

5 میلی لیتر آب مقطر وارد ارلن کرده و 2 قطره معرف پتاسیم کرومات 1 مولار اضافه کنید.

حال توسط محلول نقره نیترات 02/0 مولار تیتر کنید . حجم مصرفی تیترانت را یادداشت کنید. (حجم شاهد)

از تفاضل حجم اولیه و حجم شاهد حجم تصحیح شده را به دست آورید.

سؤالات آزمایش :

1- چرا نیترات نقره تا زمانی که درمحیط يون كلر وجود دارد با یون کرومات واکنش نمی دهد؟

2- چرا در هنگام تیتر کردن شاهد )آب مقطر( مانند نمونه رسوب سفید مشاهده نمی گردد؟

3- نام این روش تیتراسیون رسوبی چیست ؟

4- محاسبات مربوط به غلظت سديم كلريد را انجام دهيد.

5- در رابطه دونوع روش دیگر تیتراسیون رسوبی تحقيق كنيد.

عنوان آزمايش :بررسي سختي آب

هدف: محاسبه سختي موقت و دائم آب شهري

كيفيت آب را با خواص فيزيكي و شيميايي آن بيان مي كنند مثال شفافيت، رنگ، بو، دما، يون هاي محلول در آن  و  . PH

سختي آب به مجموعه املاح کلسيم و منيزيم موجود در آب بر حسب ميلي گرم در ليتر کلسيم کربنات اطلاق ميگردد. وقتي که آب باران از روي سنگ هاي نرم عبور ميکند، بعضي از مواد معدني سنگ ها در آب حل شده و آن را سخت ميکند. هر چه مقدار اين مواد در آب بيشتر باشد آب سخت تر خواهد بود. سنگهاي سخت مانند گرانيت به راحتي در آب حل نميشوند و در نتيجه نواحي که در آنجا سنگهاي سخت وجود دارند، داراي آب نرم خواهند بود.

مقدار سختي آب، علاوه بر اينکه در آبهاي صنعتي اهميت فراواني دارد، از منظر بهداشت عمومي نيز داراي اهميت ويژه اي ميباشد. کلسيم که يکي از عوامل سختي آب است، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت دارد ولي به همان اندازه، کلسيم سولفات به علت کمي قابليت هضم، ناراحتي هايي را در دستگاه هاضمه بوجود ميآورد. برخي از دانشمندان معتقدند بهتر است کلسيم و منيزيم مورد نياز بدن توسط غذا تأمين شود  و سعی شود  از آبهاي سبک براي شرب استفاده شود.  عاملي که باعث تشکيل رسوب در لوله ها، ديگ هاي بخار، کتري، اتوي بخار و ... ميشود همان سختي آب است

اثرات منفي آب سخت

باعث رنگين شدن ظروف سفالي و ديرپز شدن سبزيجات و بيرنگ شدن آنها ميشود.باعث افزايش مصرف صابون و مواد شوينده ميشود ،يونهاي كلسيم و منيزيم موجود در آب با صابون و مواد شوينده تركيب شده و آن را به صورت نامحلول درآورده و با رسوب دادن مواد صابوني، عملا" صابون را از نقش اصلي آن يعني تميز كردن باز ميدارند.باعث ايجاد لكه بر روي محصولات نساجي و مواد غذايي ميشود.به علت رسوب بر روي جداره داخلي ديگ هاي بخار، باعث تركيدگي آنها ميشود.

سبب رسوب املاح بر روي وسايل بهداشتي مانند دستشويي، وان حمام و ... ميشود.

انواع سختي آب

الف) سختي موقت(Temporary Hardner)

اين سختي به نام سختي كربناتي هم شناخته مي شود كه ناشي از بي كربناتهاي كلسيم و منيزيم موجو در آب مي باشد.  به كمك حرارت دادن و قليايي كرده كاهش مي يابد.، چون بي كربنات تبديل به كربنات نامحلول شده و  به همراه كلسيم رسوب مي كند و از آب خارج مي شود.

ب- سختي دائم(Permanent  Hardner)

سختی دائم يا غيركربناتي (Noncarbonate Hardner)  نمک های دیگر کلسیم و منیزیم  مانند کلرید ها و سولفات هاست كه در اثر جوشیدن آب به صورت محلول باقی می مانند و حذف نميشوند. .برای حذف آن ها می توان از مواد شیمیایی  مانند سدیم کربنات و  یا سدیم کلرید استفاده نمود.

Ca+2   +  Na2CO3             CaCO3 + 2Na+

Ca+2    + NaCl              CaCL2    +   2Na+

ج-سختی کل: به مجموع سختی موقت و دائم سختی کل گفته می شود که مجموع غلظت کل یون های منیزیم و کلسیم را در بر می گیرد.

سختی آب با اندازه‌گیری‌های صنعتی و آزمایشگاهی تعیین می‌شود. سختی آب، که هر دو یون‌های Ca+2 و Mg+2 را شامل می‌شود، بر حسب میلی‌گرم بر لیتر mg/L یا در یک میلیون ppm بیان می‌شود.

طبقه بندی آب از نظر سختی به قرار زیر است

| نوع آب | سختی(میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم) |
| --- | --- |
| نرم سختی کم متوسط خیلی سخت | 55-5 100 -56 200-100 ۵۰۰-201 |

اندازه گيري سختي آب

سختی را می توان به وسیله روشهای اسپكتروفتومتری یا تیتراسیون شیمیایی برای تعیین مقادیر یونهای کلسیم و منیزیم در یک نمونه اندازه گیری کرد . همچنین می توان مستقیماً با تیتراسیون کردن به وسیله EDTA (ethylenediamine tetraacetic acid ) و معرف اريوكروم بلاك تي EBT eriochrome black T)) به عنوان

معرف اندازه گیری کرد .معرف اريوكروم با کاتیونهای فلزی دو ظرفیتی واکنش کرده و کمپلکسی را که به رنگ قرمز است تشکیل می دهد . EDTA جایگزین اريوكروم بلاك تي در این کمپلکس می شود و وقتی که این جایگزینی کامل شد ، محلول از قرمز به آبی تغییر رنگ می دهد .

| وسایل مورد نیاز | مواد مورد نیاز |
| --- | --- |
| كپسول چيني | محلول سدیم کربنات 1/0 مولار |
| استوانه مدرج | اسیدکلریدریک 1/0 مولار |
| پیپت | آب شهر |
| ارلن مایر | شناساگر متیل اورانژ |
| همزن شیشه ای | شناساگر متیلن بلو |
| قیف شیشه ای | اب مقطر فاقد CO2 |
| کاغذ صافی |  |

الف)شرح آزمایش تعیین سختی موقت آب شهری

- cc 10 آب شهر را توسط استوانه مدرج داخل ارلن cc 50 ریخته و به آن سه قطره معرف متیل ارانژ و دو قطره معرف متیلن بلو  بیفزایید . به رنگ محلول توجه کنید.(V’)

- درون بورت از محلول استاندارد اسیدکلریدریک 1/0 مولار بریزید.

- حال با اسیدکلریدریک 1/0 مولار محلول را تیتر کنید تا رنگ محلول در نقطه هم ارزی به  بنفش تغییر کند ، در این نقطه تعداد مول ها  و یا میلی گرم های اسید کلریدریک و سدیم بی کربنات کلسیم و منیزیم با هم برابر می شود. حجم مصرفی اسید را یادداشت کنید. (V)

- برای محاسبات از فرمول زیر استفاده کنید. تعداد میلی اکی والان گرم های HCl مصرفی معادل نصف میلی اکی والان گرم های کلسیم کربنات است. بنابراین سختی موقت برابر است با:

12 VHcl *  0.1Cm * 1000V'*(Mca+2 +Mg+2 ) =ppm ( mg/lit  )

ب)شرح آزمایش تعیین سختی دائم آب شهری

- توسط یک استوانه مدرجcc 10 آب شهر را داخل یک کپسول چینی ریخته و سپس cc 2 محلول سدیم کربنات 05/0 مولار به آن اضافه کنید.(V’)

- محلول را روی  هيتر يا شعله گاز حرارت داده تا آب آن  تقريبا تبخير شود (حدود cc 1  از آب باقی بماند).  کپسول را روی حمام بخار قرار دهید تا باقی مانده آب تبخیر شود. حال حدود cc 5 آب مقطر فاقد CO2به رسوب داخل بوته چینی اضافه نمایید، آن را هم زده تا کلسیم کربنات کاملا حل شود و منیزیم و کلسیم به صورت نامحلول باقی بمانند.

- این محلول را توسط قیف شیشه ای و کاغذ صافی صاف نمایید و با  cc2  آب مقطر فاقد  CO2 شستشو دهید. به محلول زیر صافی که حاوی سدیم کربنات اضافی است 3 قطره معرف متیل ارانژ  و 2 قطره معرف متیلن بلو اضافه کرده و توسط محلول اسید کلریدریک 1/0 مولار تیتر کنید تا رنگ محلول بنفش شود شير بورت را بسته و حجم مصرفی اسید را یادداشت نمایید. (V1)

ج)تست شاهد:

توسط پی پتcc 2 سدیم کربنات 05/0مولار داخل ارلن cc 50 ریخته  و به آن 3 قطره معرف متیل ارانژ و 2 قطره معرف متیلن بلو اضافه کرده و توسط محلول اسید کلریدریک 05/0 مولار تیتر کنید. حجم مصرفی اسید را یادداشت نمایید. (V2)

نتایج خام: حجم مصرفی اسید کلریدریک در تعیین سختی موقت:...................................................................میلی لیتر حجم مصرفی اسید کلریدریک در تعیین سختی دائم......................................................................میلی لیتر حجم مصرفی اسیدکلریدریک در تست شاهد:..................................................................................میلی لیتر

محاسبات

- حجم اسید کلریدریک 1/0 مولار مصرف شده جهت رسوب دادن املاح کلسیم و منیزیم در یک لیتر آب برابر است با   :   (V2-V1)Hcl

- تعداد میلی اکی والان گرم های موجود در اسید مصرف شده جهت رسوب دادن املاح کلسیم و منیزیم در یک لیتر آب برابر است با :  100025(V2 – V1)HCl * 0.1

12 (V2-V1)Hcl *  Cm * 1000V'*(Mca+2 +Mg+2 ) =PPm ( mg/lit  )

تعداد میلی اکی والان گرم های HCl مصرفی معادل نصف میلی اکی والان گرم های کلسیم کربنات است. بنابراین سختی دائم برحسب mg/lit برابر است با:

پرسش ها:

- کلیه واکنش های روی داده در اندازه گیری سختی موقت و دائم آب را بنویسید.

- سختي موقت ، سختي دائم و سختي كل را محاسبه كنيد.

- از نمک هایی که سختی دائم آب را به وجود می آورند مثال بزنید.

- چگونه می توان آب سخت را تشخیص داد؟

- تحقیق کنید آب های سخت چه ضررهایی در بخش صنعت و مصارف عمومی دارند؟

عنوان آزمايش : کروماتوگرافی

یکی از پرکاربردترین روش های جداسازی تجزیه ای  و خالص سازي مواد کروماتوگرافی می باشد. با این روش مخلوطی از دو جسم را  به راحتی می توان از هم جدا کرد به شرط اینکه فقط یکی از آن ها در یک حلال قابل حل باشد ، البته می توان دوجسم قابل حل در یک حلال را از هم جدا کرد در صورتی که میزان انحلال پذیری آن ها با هم متفاوت باشد.

بیشتر آنالیزهاي شیمیایی، شامل جداسازي اجزاء موجود در یک مخلوط می باشد  و مهمترين روش براي چنین جداسازي کروماتوگرافی است. کروماتوگرافی به معنی آشکار کردن رنگ ها است و از دو کلمه  chromoبه معنی رنگ و graphien به معنی نمودارگرفته شده است. اولین بار جهت جداسازی رنگدانه های گیاهی توسط دانشمند روسی به نام تسوت به کار رفت

کروماتوگرافی براساس پخش انتخابی اجزاء مختلف در بین دو فاز پايه گذاري شده است. یکی از این فازها، فاز ساکن یا Stationary phase نام دارد كه داراي سطح وسيعي است و ديگري فاز متحرك mobile phaseنام دارد.

فاز ساكن جامد يا مايع است و فاز متحرك مايع يا گاز است. اجزاء ماده به دليل اختلاف در سرعت حركت از ميان فاز ساكن از هم جدا مي شوند.

کروماتوگرافی را می‌توان ابتدا بر حسب ماهیت فاز متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز ساکن طبقه‌بندی کرد. فاز متحرک ممکن است گاز یا مایع و فاز ساکن ممکن است جامد یا مایع باشد. بدین ترتیب کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها نیز انواع مختلفی دارد:

- کروماتوگرافی گاز – مایع (فاز متحرک گاز و فاز ساکن مایع){كرواتوگرافي گاز- مايع ، ستون مويين}

- کروماتوگرافی مایع – مایع (فاز متحرک مایع و فاز ساکن مایع){ کروماتوگرافی تقسیمی و کاغذی}

- کروماتوگرافی گاز – جامد (فاز متحرک گاز و فاز ساکن جامد)

- کروماتوگرافی مایع – جامد (فاز متحرک مایع و فاز ساکن جامد){ جذب سطحی، ژلي، تبادل يوني و لايه نازك}

دسته بندي كرواتوگرافي بر اساس فاز ساكن به دسته جذب سطحيAdsorption وتقسيم Partition )تفكيك)انجام مي شود.

دسته بندي بر اساس فاز متحرك باشد به دو دسته كروماتوگرافي گازي Chromatography Gas و كروماتوگرافي مايع( (Liquid Chromatography دسته بندي مي شود.

کروماتوگرافی گازي که امروزه کاربرد گسترده اي دارد روشی است که براي جداسازي و اندازه گیري اجزاي فرار

در یک مخلوط به کار میرود. مثلاً جداسازي سیکلوهگزان با نقطه جوش oC  8/80  از بنزن با نقطه جوش   oC 1/80 ، كه توسط تقطير امكان پذير نيست ولي به وسيله GC انجام مي گيرد.

کروماتوگرافی به صورت هاي ديگر هم  دسته بندي مي شوند: می شود :

دو دسته اول که فاز ساکن در آن ها جامد است  به نام کروماتوگرافی جذب سطحی و  دو دسته دیگر که فاز ساکن آن ها مایع است به کروماتوگرافی تقسیمی ( تفکیکی )مشهور هستند. در صورتی که فاز ساکن مایع باشد بایستی بر سطح یک جسم جامد بی اثر به نام جسم نگهدارنده پوشانده شود که کروماتوگرافی کاغذی نمونه جالبی از کروماتوگرافی از نوع تفکیکی می باشد. در این نوع، کروماتوگرافی روی یک ورقه کاغذ انجام می گیرد و فاز ساکن آبی است که همراه مولکول های سلولز کاغذ وجود دارد.

كروماتوگرافي كاغذي

در کروماتوگرافی کاغذی جدا کردن اجزای یک مخلوط و شناسایی آن ها بر روی کاغذ توسط جریان حلال  انجام می گیرد. اساس کار این نوع کروماتوگرافی به این صورت است که فاز متحرک تحت تاثیر خاصیت مویینگی از داخل فاز ساکن عبور می کند ، چون کاغذ کروماتوگرافی متخلخل است می تواند حلال را در منافذ خود نگه دارد .

قطره‌ای از محلول حاوی مخلوطی که باید جدا شود را روی یک صفحه یا نوار کاغذ صافی در محل علامت گذاری شده قرار می‌دهند. در این محل ، قطره به صورت یک لکه حلقوی پخش می‌شود. وقتی که لکه خشک شده کاغذ را در یک ظرف مناسب سربسته طوری قرار دهند که یک سر آن در حلال انتخاب شده به عنوان فاز متحرک فرو رود. حلال از طریق الیاف کاغذ در نتیجه عمل موئینگی نفوذ می‌کند  نکته مهم این است که سطح کاغذ نباید کاملا به وسیله حلال پوشانده شود. زیرا در این صورت ، اصلا جدا سازی صورت نمی‌گیرد یا نواحی خیلی پخش می‌شوند.

وقتی که جبهه حلال مسافت مناسبی را طی کرد یا بعد از یک زمان از قبل تعیین شده ، کاغذ را از طرف بیرون آورده ، جبهه حلال را با علامتی مشخص می‌کنند و می‌گذارند تا صفحه خشک شود. وقتی که محل‌های مناطق جدا شده آشکار شدند لازم است که هر یک از اجسام به طور جداگانه شناسایی شوند. در موارد ایده‌آل ، هر جسم با واکنشگر مکان‌یاب ، رنگ مخصوصی می‌دهد که در مورد مواد معدنی بیشتر و درمورد مواد آلی کمتر مشاهده می‌شود. ساده‌ترین روش شناسایی بر اساس مقدار Rf یعنی نسبت فاصله طی شده به وسیله جبهه حلال است.

## فاکتور Rf))

## در یک سیستم با حلال معین و در دمای ثابت هر جزء را می توان را پس از آشکارسازی با فاکتور Rfمشخص کرد که به صورت زیر تعریف می شود.

## Rf = مبداء خط به نسبت نمونه توسط شده طی فاصلهمبداء خط به نسبت حلال توسط شده طی فاصله

## Rfبرای هر جزء مقدار معینی است که به نوع کاغذ ، حلال ، دما ، ضخامت فاز ساکن ، رطوبت فاز ساکن و متحرک، اندازه نمونه و مقدار اشباع شدن محفظه انجام آزمایش بستگی دارد. مقدار  Rfبین 0 و 1 تغییر می کند. صفر برای زمانی است که لکه در محل لکه گذاری (خط مبداء) باقی مانده و اصلا حرکتی نکرده و 1 برای لکه ای است که همراه حلال حرکت کرده و به خط حلال رسیده است. Rfبقیه اجزا بین این دو مقدار قرار می گیرند.یعنی بهترین جداسازی در محدوده 4/0 تا 8/0 می باشد.

مزايا كروماتوگرافي كاغذي:ترکیبات جدا شده روی کاغذ مکان‌یابی و شناسایی می‌شوند در نتیجه ، جداسازی به طور نسبتا دائم درروی کاغذ ثبت می‌شود. در این روش اجزای جدا شده جمع آوری نمی‌شوند و احتیاجی به وسایل پیچیده کنترل پیوسته نیست. اندازه گیری کمی ترکیبات جدا شده را می‌توان روی کاغذ انجام داد ولی اگر بخواهند اجزا را از کاغذ خارج کنند. تنها کار لازم این است که قسمت مربوط به هر یک از اجسام را از کاغذ ببرند و هر یک را به طور جداگانه بشویند.

## نقایص کروماتوگرافی کاغذی

## لکه‌های چندتایی: در کروماتوگرافی یون‌هاي فلزی ، اگر دارای آنیونی متفاوت از آنیون موجود در محلول اولیه باشد، ممکن است رقابتی بین آنیون‌ها برای یون فلزی وجود داشته باشد، که در نتیجه دو لکه به دست می‌آید که هر یک از آنها مربوط به یکی از نمکهای فلزی است. یا ممکن است یون فلزی دو کمپلکس متفاوت با حلال ایجاد کند. در جداسازی‌های آلی ، ممکن است جسم دو شکل متفاوت وجود داشته باشد. به عنوان مثال یک آمینو اسید می‌تواند به صورت کاتیون و یون دو قطبی باشد.

## دنباله دار شدن: اگر مخلوط به مقدار زیاد از حد روی کاغذ قرار داده شود ، یا سرعت عبور حلال متفاوت باشد ، جسم نمی تواند برای ایجاد یک لکه مجزا به تعادل برسد و لکه در وسیعی از کاغذ پخش شده و از حلال در حال پیشروی جدا می ماند و به صورت دنباله دار ظاهر می شود.

## اثرات لبه یا کناره: لکه ها ی نزدیک به کنار نوار در امتداد کنار کاغذ پخش شده ، در نتیجه به علت غلظت موضعی فاز متحرک در آن ناحیه و یا بالاتر بودن سرعت تبخیر حلال در کنار کاغذ اثرات غیرعادی در کار نفوذ ایجاد می کنند..

### البته عوامل دیگری مانند مقدار زیاد نمونه و یا غلظت بیش از اندازه ان و همینطور قدیمی شدن حلال و اشباع نشدن فضای داخای ظرف با حلال هم می توانند باعث نقص در کروماتوگرافی شوند.

## 4)موارد کاربرد کروماتوگرافی کاغذی

## منابع علمی نشان می‌دهند که کروماتوگرافی کاغذی در هر رشته‌ای کاربرد دارد به خصوص در جداسازی‌مواد با ماهیت زیستی وسیعی ترین کاربرد را دارد.کروماتوگرافی کاغذی اکثرا به عنوان یک وسیله تحقیقاتی به کار می‌رود، و به طور گسترده‌ای در تجزیه‌های روزمره مخصوصا در جداسازی‌های جدیدی که هیچ روش کلاسیک برای آنها وجود ندارد، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. روش اخیر در مسائل کلینیکی و زیست شیمیایی ، جداسازی اسیدهای آمینه و پپتیدها و بررسی ساختارهای پروتئین کاربرد دارد.

## آزمایش روزمره ادرار و سایر مایعات بدن برای اسید آمینه و قند ، جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدها در آزمایش اسیدهای نوکلئیک ، جداسازی استرئیدها ، تجزیه عمومی ، تجزیه بسپارها ، تشخیص و ارزیابی فلزات در خاک ها و نمونه های زمین شناسی ، بررسی ترکیبات فنلی در عصاره های گیاهی ، جداسازی آلکالوئیدها ، جداسازی ترکیبات علامت دار به وسیله رادیو ایزوتوپ‌ها ، کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی مواد فرار غیر فعال مانند هیدروکربن‌ها و همچنین جداسازی اسیدهای چرب با فراریت بالا مناسب نمی باشد.

آزمایش کروماتوگرافی کاغذی

هدف: شناسایی یون های Zn+2،  Ni+2  ،  Mn+2 و   Co+2و مخلوط آن ها  با روش کروماتوگرافی  و محاسبه Rfدر آنها می باشد.

| وسایل مورد نیاز | مواد مورد نیاز |
| --- | --- |
| خط کش ، مداد | حلال بالا برنده(HCl غلیظ ، استون) |
| کاغذ کروماتوگرافی | محلول غلیظ آمونیاک |
| بشر CC 500 | محلول آشکار ساز دی فنیل کاربازید |
| لوله مویین | محلول کاتیون های Ni+2 ، Mn+2 Co+2، Zn+2 |
| هیتر | محلول مخلوط |
| شیشه ساعت |  |

روش کار:

ابتدا حلال بالا برنده آماده شده را درون بشر CC 500 بریزید دهانه بشر را با ورقه آلومینیم یا شیشه ساعت بپوشانید و مدتی ساکن قرار دهید تا داخل بشر از حلال اشباع شود تا جداسازی بهتر انجام شود.

حال کاغذ کروماتوگرافی را به شکل مستطیل 10 سانتیمتر در 5/8 سانتیمتر آماده کنید. از عرض کاغذ با استفاده از فقط مداد یک خط به فاصله 5/1 سانتیمتری از لبه کاغذ رسم کنید. این خط مشخص کننده خط مبداء است. روی کاغذ پنج نقطه با فاصله مساوی از هم مشخص نمایید. کاغذ را دور میله شیشه ای بپیچید و سپس آن را باز کنید تا حالت انحنا بگیرد و بهتر به حالت عمود داخل بشر قرار گیرد.

حالا توسط لوله مویین کاملا تمیز و جداگانه  یک قطره از هر محلول را روی نقاط مشخص شده تماس دهید تا مقداری از محلول وارد بافت کاغذ شود . دقت کنید قطر لکه ها از 2 میلیمتر بیشتر نشود.  کاغذ کروماتوگرافی را به صورت کاملا عمودی در بشر قرار دهید به طوری که خط شروع کمی از سطح محلول بشر بالاتر قرار گیرد  و کاغذ با دیواره بشر تماس نیابد. درب بشر را با ورقه آلومینیم یا شیشه ساعت بپوشانید.

حدود 20 الی 30 دقیقه صبر کنید تا حلال به 5/1 الی 2 سانتیمتری لبه بالای کاغذ برسد در این کاغذ را از بشر خارج کرده و بلافاصله  آخرین حد بالا رفتن سطح حلال را روی کاغذ با مداد علامت بگذارید و کاغذ را روی هیتر با دمای ملایم کاملا خشک کنید .  سپس به کمک محلول آشکار ساز دی فنیل کاربازید از بالا تا پایین کاغذ را اسپری نمایید و بعد کاغذ را روی ظرف محتوی  آمونیاک غلیظ بگیرید به طوری که تمام سطح کاغذ با بخارات آمونیاک در تماس باشد تا لکه ها ظاهر شوند ، حال کاغذ را روی هیتر خشک کنید و دور لکه ها خط بکشید. اسید کلریدریک فاز جامد وارد بافت کاغذ شده که با آمونیاک خنثی می شود و آشکارساز با کاتیون های موجود تشکیل کمپلکس می دهد.

مرکز هر لکه را  بلافاصله مشخص کرده و فاصله مرکز هر لکه را با خط شروع اندازه گیری کنید زیرا ممکن  لکه ها محو شوند.

مقادیر  Rf استاندارد چهار یون مورد آزمایش و همچنین رنگ کمپکس دی فنیل کاربازید آن ها به صورت زیر است:

| یون های آزمایش | رنگ کمپلکس یون ها | مقادیر Rf |
| --- | --- | --- |
| Co+2 | ارغوانی | 5/0 |
| Mn+2 | صورتی کم رنگ | 3/0 |
| Ni+2 | قرمز | 5/0 |
| Zn+2 | صورتی | 9/0 |

نتایج خام:

| یون های آزمایش | فاصله طی شده توسط نمونه (برحسب میلیمتر) | فاصله طی شده توسط حلال (برحسب میلیمتر) | مقادیر Rfهر نمونه |
| --- | --- | --- | --- |
| Co+2 |  |  |  |
| Mn+2 |  |  |  |
| Ni+2 |  |  |  |
| Zn+2 |  |  |  |
| شناسایی مخلوط مجهول |  |  |  |

محاسبات :   Rf را برای هریک از لکه یونی تک و همینطور برای لکه مجهول به دست آورید

پرسش ها:

- درجه حرارت چه تاثیری بر Rfدارد ؟ چرا؟

- مقدار Rfبه چه عواملی بستگی دارد؟

- اگر غلظت لکه هایی که روی کاغذ می گذارید زیاد باشد چه حالتی پیش می آید؟

- در باره انواع كرواتوگرافي ها تحقيقي ارائه دهيد

عنوان آزمايش: اثر غلظت برسرعت واکنش

هدف آزمایش : بررسی غلظت به عنوان یکی ازعوامل مؤثر بر واکنش

سرعت واکنش ، عبارت از تغییر غلظت هر یک از مواد اولیه یا مواد حاصل نسبت به زمان انجام واکنش است.
سرعت یک واکنش ، روند تبدیل مواد واکنش دهنده به محصول در مدت زمان معینی را نشان می‌دهد. سرعت واکنش یکی از مهمترین بحثها در سینیتیک شیمیایی است. شیمیدانها همیشه دنبال راهی هستند که سرعت واکنش مفید را بالا ببرند تا مثلا در زمان کوتاه بازده بالایی داشته باشند و یا در پی راهی برای کاهش سرعت یا متوقف ساختن برخی واکنشهای مضر هستند. بعنوان مثال رنگ کردن سطح یک وسیله آهنی روشی برای متوقف ساختن و یا کم کردن سرعت زنگ زدگی و جلوگیری از ایجاد اکسید آهن است.

از لحاظ سرعت ، واکنشها به چند دسته تقسیم می‌شوند:
 1)واکنشهای خیلی سریع که زمان انجام این واکنشها خیلی کم و حدود ۰,۰۰۰۱ ثانیه است.
2)واکنشهای سریع که زمان انجام این واکنشها کم و در حدود حساسیت انسان به زمان (ثانیه) است.
3)واکنشهای معمولی ، اکثر واکنشهایی که در آزمایشگاهها با آنها سر و کار داریم از این نوع هستند و در حدود دقیقه‌ها یا چند ساعت طول می‌کشند.

4)واکنشهای کند که در حدود روزها و هفته‌ها طول می‌کشند

5)واکنشهای خیلی کند که در حدود سالها و قرنها طول می‌کشند
فقط تعداد اندکی از واکنشهای شیمیایی با سرعت ثابتی پیش می‌روند. بیشتر واکنشها در آغاز واکنش که غلظت واکنش‌دهنده‌ها بالا است با سرعت پیش رفته و با کم شدن غلظت از سرعت کاسته شده و با کامل شدن واکنش به صفر می‌رسد. برخی از واکنشها هم سرعت آنها پس از مدتی ثابت می‌ماند. چنین واکنشهایی ، واکنشهای تعادلی نام دارند.

عوامل مؤثر بر سرعت واکنش:
عوامل گوناگونی بر سرعت واکنش تاثیر دارند كه عبارتند از :
غلظت:
غلظت بیشتر واکنش‌دهنده‌ها باعث ایجاد برخورد بیشتر بین آنها می‌شود و هر چه تعداد برخوردها بیشتر باشد، تعداد برخوردهای موثر هم بالا می‌رود بنابراین سرعت واکنش هم بیشتر می‌شود.

دما:
از مهمترین عوامل مؤثر بر سرعت واکنشهای شیمیایی است. در برخی از واکنشها با افزایش چند درجه سانتی‌گراد ، سرعت واکنش ممکن است چند برابر بیشتر شود.

کاتالیزور:
کاتالیزورها سرعت یک واکنش شیمیایی را که از لحاظ ترمودینامیکی قابل انجام است، تغییر می‌دهند. بنابراین نمی‌توانند واکنشهایی را که از نظر ترمودینامیک امکان‌پذیر نیستند، به انجام برسانند. کاتالیزورها با پیش بردن یک واکنش از مسیر دیگر انرژی فعالسازی را کم کرده و باعث افزایش سرعت واکنشها می‌شوند.

نقش برخورد در سرعت واکنش:
برای انجام یک واکنش شیمیایی ، باید مولکولهای واکنش‌دهنده آنقدر به هم نزدیک شوند تا بین آنها برخورد ایجاد شود. این برخوردها وقتی منجر به انجام واکنش می‌شوند که مؤثر باشند، یعنی جهت‌گیری و انرژی  برخوردها طوری باشد که بر اثر برخورد برخی پیوندها شکسته شده و پیوندهای جدیدی تشکیل شوند که نتیجه این عمل تولید مولکولهای جدید یعنی محصول است.

سرعت هر واکنش شیمیایی متناسب است با تعداد برخورد مولکولها در واحد زمان اگر تمام برخوردهای مولکولها منجر به انجام واکنش شود، مدت زمان انجام واکنشها باید خیلی کمتر باشد. طبق محاسبات مختلف از هر ۱۰۱۴ برخورد ، فقط یک برخورد به واکنش منجر می‌شود. یعنی برخوردهایی موجب انجام واکنش می‌شوند که انرژی حاصل از برخورد برابر یا بیشتر از انرژی فعالسازی باشد.

انرژی فعالسازي

حداقل انرژی لازم که بایستی واکنش‌دهنده‌ها بگیرند تا بتوانند وارد واکنش شوند. انرژی فعالسازی برای تمام واکنش‌های شیمیایی چه گرماگیر و چه گرماده وجود دارد و معمولا از انرژی برخورد میان مولکولها تامین می‌شود.

اثر دما بر روي سرعت واكنش هاي شيميايي

افزايش دما معمولا با افزايش سرعت در واكنش هاي شيميايي همراه است به اين دليل كه افزايش دما علاوه بر جنبش مولكولي باعث افزايش كسر برخوردهاي موثر بين مولكول هاي واكنش دهنده و در نهايت باعث افزايش انرژي برخوردهاي موثر ميشود. آرنيوس در سال 1889 پيشنهاد كرد كه در يك واكنش فاز گازي تنها مولكول هاي برانگيخته در برخورد موثرند و از بين آنها هم تنها مولكول هايي كه انرژي لازم جهت شركت در واكنش را دارند موثرند، يعني انرژي اكتيواسيون Ea.

معادله آرنیوس(Arrenius Equation)  به صورت زير توصيف مي شود:

k=Ae−Ea/RT

ضریب k در معادله سرعت،‌ به دما وابسته است در این رابطه، Ea انرژی فعال‌سازی است و R ثابت  عمومي گازها است1 8.314 ( j.mol-1.k-    و T دماي مطلق بر حسب كلوين و  A ثابت آرنيوس است .با توجه به معادله آرنيوس تغييرات كوچك در دما تغييرات نسبتا بزرگي در ثابت سرعت ايجاد مي كند . با كمك  معادله آرنيوس ميتوان ثابت سرعت واكنش را در دماهاي مختلف محاسبه نمود.اگر از طرفين معادله آرنيوس Ln بگيريم رابطه مقابل بدست مي آيد:  LnK=LnA-Ea/RT

اگر اين معادله را در دو دماي مختلف T1وT2 با ثابت سرعت A1 و A2 بيان شوند.با كم كردن اين دو معادله از هم رابطه زير بدست مي آيد:

Lnk2 k1=EaR (1T1  - 1T2 )

حال منحني LnK بر حسب عكس دماي مطلق رسم كنيد. معادله بهترين خطي كه از نقاط تجربي بدست آمده مي گذرد (معادله خط رگرسيون)را بدست آوريد و با انتخاب دو نقطه دلخواه از اين خط آن را رسم كنيد و با محاسبه ضريب همبستگي رگرسيون r خطي بودن رابطه بين نقاط تجربي  بدست آمده و پيروي از معادله زير را بررسي كنيد.

+ LnA	LnK= - EaRT

= - EaRT شيب خط    و   LnA=عرض از مبداء مي باشد.

وسایل مورد نیاز:

کرنومتر ، لوله آزمايش 8 عدد، ترمومتر ، گيره فلزي

مواد مورد نیاز :

سدیم تيوسولفات، اسیدنيتريك

روش کار :

در چهار لوله آزمایش هرکدام 5 ميلي ليتر اسیدنیتریک 5/. مولار بریزید. چهار لوله آزمایش ديگر برداشته داخل هر كدام 5 ميلي ليتر تیوسولفات سدیم25/ بريزيد.

الف) در دماي معمولي اتاق(25 درجه سانتيگراد) يكي از لوله هاي اسيد نيتريك را به يكي از لوله هاي حاوي سديم تيوسولفات اضافه كنيد و همزمان با هم زده كرونومتر را به كار اندازيد . به محض ظاهر شدن گوگرد( كدر شدن محلول)كرونومتر را متوقف كنيد و زمان را ياداشت كنيد.

ب) آزمايش بالا را اين بار در دماهاي داده شده 35 و 45 و 55 درجه سانتيگراد انجام دهيد.براي انجام آزمايش ابتدا در يك بشر كمي آب ريخته و روي هيتر بگذاريد. داخل حمام بخار آب يك ترمومتر براي كنترل دما قرار دهيد. هر 6 لوله آزمايش باقي مانده را داخل حمام آب قرار دهيد.به محض رسيدن دما به 35 درجه سانتيگراد يكي از لوله هاي  حاوي اسيد را به محلول سديم تيو سولفات اضافه كنيد و همزمان كرونومتر را به كار بيندازيد و به محض كدر شدن كرونومتر را متوقف كرده و زمان را يدادشت نماييد . اين كار را در دماهاي 45 و 55 درجه سانتيگراد هم انجام دهيد.

در جدولي مانند زیر مدت زمان کدر شدن محلول اسیدنيتريك و تیوسولفات سدیم را در دماهای مختلف نشان دهيد

| شماره آزمايش | دما(درجه سانتی گراد) | t زمان (s) | 1t(s-1) | ln1t | T(k) | 1T (k-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 35 |  |  |  |  |  |
| 3 | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | 55 |  |  |  |  |  |

سوالات آزمایش:

1-منحني لگاريتم نپرين عكس زماني  ln1t را بر حسب عكس دماي مطلق 1T (k-1) رسم كنيد

2- با نوشتن واکنش بیان نمایید که رنگ مشاهده شده ناشی از تولید چه محصولی می باشد؟

عنوان آزمايش: بررسي قانون بقاي جرم

قانون پایستگی جرم یا پایستگی ماده (Conservation of mass / matter) که یکی از قوانین بنیادین فیزیک و شیمی است، بیان می‌کند که جرم و تعداد عناصر موجود در هر گونه شیمیایی در یک سیستم بسته و (نه در سیستم های باز و سیستم هایی که صورت های متفاوتی از ماده و انرژی به سیستم وارد شده و یا از آن خارج می شوند) صرف نظر از فرایندهایی که در درون آن در حال وقوع است، ثابت و تغییرناپذیر باقی می‌ماند. (این قانون در مورد واکنش های هسته ای صادق نیست.) این قانون امروزه با قانون پایستگی انرژی ترکیب شده و قانون پایستگی جرم و انرژی نامیده می‌شود. هر چند پیش از لاووازیه افرادی از جمله حکیم مجریطی این قانون را توضیح دادند ،اما این کار آنتوان لاووازیه بود که با به کار گیری ترازو به شکل تجربی انقلابی در شیمی پدید آورد و تعدادی از پدیده های شیمیایی را از طریق این قانون توجیه کرد. این نظریه در شیمی، مکانیک و دینامیک سیالات کاربردهای فراوانی دارد.

به اين ترتيب آزمايش هاي آنتوان لاوازيه، انقلابي در شيمي پديد آورد  و سر آغاز شيمي جديد، شد.  او از ترازوي شيميايي بسيار استفاده كرد و با تكيه بر نتايج آزمايش هاي كمي به توضيح تعدادي از پديده هاي شيميايي دست يافت.

لاوازيه در " قانون پايستاري جرم " خود مي گويد: در طي يك واكنش شيميايي تغيير محسوسي در جرم صورت نمي گيرد. به عبارت ديگر، جرم كل تمام موادي كه در واكنش شيميايي وارد مي شوند برابر جرم تمام

محصولات واكنش است، البته این گفته در مورد تبدیلات هسته ای صادق نیست .خواجه نصیر طوسی نیز در قرن سیزدهم اصلی را بیان می کند که بر اساس آن "ماده نمی تواند کاملا ناپدید شود بلکه تنها از شکلی به شکلی، از رنگی به رنگی تغییر حالت داده و خواص خود را از دست می دهد و به مواد اولیه یا موادی جدید تغییر حالت می دهد".

. مثلاً در واكنش زير:

AgNO3 NaCl AgCl NaNO3

محلول      جامد       محلول        محلول

حاصل جمع جرم مواد اوليه برابر حاصل جمع جرم هاي محصولات عمل مي باشد. بنابراين او گفت كه ماده به خودي خود به وجود نمي آيد و از بين نمي رود، بلكه از شكلي و تركيبي به شكل و تركيب ديگر در مي آيد.

در آن زمان وجود گازها و عدم شناخت آنها، بازدارندة توسعه نظريه هاي شيميايي بود مثلاًٌ در واكنش سوختن و يا تكليس براي اثبات قانون پايستاري جرم، بايد جرم گازهاي اوليه و محصول ر ا بدانيم. بنابراين تفسير اين فرآيندها، بسته به شناخت گا زهاي درگير در واكنش و روشهاي كار با آنها و اندازه گيري شان توسط شيميدانان بود. لاوازيه با استفاده از نتايج كارهايي كه ديگر دانشمندان درباره گازها به عمل آورده بودند به توضيح اينگونه واكنشها پرداخت. لاوازیه  در شرح و تفسير پديده هاي شيميايي تعاريف جديد عنصر و ماده مركب را به كار مي گرفت. مثلاً در واكنش تكليس او فلز را يك عنصر دانست و نشان داد كالكس ماده مركبي از فلز و اكسيژن هوا

است.

او در كتاب خود ( رساله اي مقدماتي دربارة شيمي) كه در سا ل 1789 منتشر شد، به طور كلي از واژه هاي جديد استفاده كرده است كه زبان شيمي امروزي بر مبناي سيستمي از نامگذاري است كه لاوازيه در ابداع آن سهمي داشته است. لاوازيه را پدر شيمي نو مي نامند.

امروز می دانیم که آن چیزی که ما انرژی واکنش در یک واکنش شیمیایی می نامیم مربوط به طبیعت کوانتومی ساختار الکترونی ماده است. این طبیعت کوانتومی ساختارهای الکترونی ممکن را محدود کرده و سطح انرژی متناظر با آن ها را توضیح می دهد. یک واکنش شیمیایی در واقع تبدیل از یک ساختار به ساختار دیگری است. (حرکت از یک سطح انرژی به سطح انرژی دیگر) برای اینکه سطح انرژی محصولات در سمت راست واکنش از سطح انرژی اولیه در سمت چپ واکنش بیشتر باشد، باید به واکنش انرژی داد. این واکنش اندوترمیک یا گرماگیر نامیده می شود.

اگر تراز انرژی محصولات در سمت راست واکنش از تراز انرژی اولیه در سمت چپ واکنش کمتر باشد، مقداری انرژی آزاد می شود. در این صورت واکنش اگزوترمیک یاگرمازا نامیده می شود که باعث گرم شدن دمای محیط خواهد شد.

در واکنش های هسته ای(همجوشی یا شکافت) جرم هسته مواد سمت راست و چپ واکنش با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت جرم که خود را به صورت انرژی نشان می دهد با فرمول آشنای    E=mc2 قابل محاسبه است. در این نظریه (نظریه نسبیت اینشتین)انرژی آزاد شده (E) در واکنش به میزان جرم ماده در حالت اولیه (m) و سرعت نور (c) در خلا وابسته است.

انرژی آزاد شده در یک واکنش هسته ای بسیار بیشتر از انرژی آزاد شده در یک واکنش شیمیایی است. به عنوان مثال همجوشی یک پروتون و یک نوترون برای تشکیل یک هسته دوتریوم  ۳/۳۶x۱۰130 j  انرژی آزاد می کند در حالی که ترکیب هیدروژن و اکسیژن به ازای هر مولکول آب تنها ۴/۷۵ x19- 10    j انرژی آزاد می نماید که چیزی در حدود ۷۰۰۰۰۰ برابر کمتر از انرژی آزاد شده در تشکیل دوتریوم است. در واقع به جز واکنش های هسته ای میزان انرژی وارد شده یا آزاد شده به صورت گرما، کار مکانیکی یا تابش الکترومغناطیس معمولا به قدری کوچک است که تفاوت جرم در دو طرف واکنش قابل اندازه گیری نیست. (جرم ثابت می ماند)

| ### وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز: | ### مواد آزمایشگاهی مورد نیاز |
| --- | --- |
| ### استوانه مدرج | ### مس |
| ### چراغ گاز بونزن | ### نیتریک اسید 6 مولار |
| ### ارلن | ### اسید کلرید ریک 1.2 مولار |
| ### عدد قیف | ### سدیم هیدروکسید6 مولار |
| ### شیشه ساعت | ### سدیم کربنات اشبا ع |
| ### همزن | ### اسید سولفوریک |
| ### آبفشان حاوی آب مقطر | ### آمونیاک |
| ### كاغذ صافي | ### پودر روی |

## شرح آزمایش :

مرحله اول: ابتدا مقداری مس (cu) به وزن 117/0 گرم را با ترازوی دقیق دیجیتالی در آزمایشگاه وزن کنیم این مقدارنباید متجاوز از12/0گرم وکمتر از 09/0 گرم باشد.

پس از برداشتن مس مورد نظر آن را یک ارلن قرار داده وحدود10میلی متر اسید نیتریک 6 مولار به آن بيافزاید سپس  هيتر يا چراغ گاز بونزن را روشن کرده وشعله را تنظیم می نمایم سه پایه و توری بر روی چراغ بونزن قرار دهید تا حرارت درسطح توری کاملاً پخش شود سپس ارلن حاوی مس و اسید نیتریک 6 مولار را روی آن قرار داده تا بر اثر حرارت واکنش به طور کامل انجام شود و هر چند ثانیه ارلن را تکان دهید .

بعد از کامل شدن واکنش توسط حرارت ، مس قرمز رنگ به علت حل شدن در نیتریک اسید6 مولار تغییر رنگ داده واز آبی باز به فیروزه ای رنگ تبدیل شد که فیروزه ای رنگ شدن محلول حاکی از آن است که واکنش به طور کامل انجام شده است . باید متذکر شویم در هنگام حل شدن مس در نیتریک اسید 6 مولار به وسیله حرارت این واکنش در زیر هود انجام شود چون گاز های خارج شده سمیNO2 و آزار دهنده می باشد.

بعد از حل شدن مس در نیتریک اسید 6 مولار فرآورده هایی به نام های نیترات مس ، آب ، مونو کسید نیتروژن تولید شده که این گاز بسیار سمی می باشد که در اثر برخورد نور و اکسیژن با این گاز سفید رنگ تغییر رنگ داده و به گاز بسیارسمی وقهوه ای رنگ نیتروژن دی اکسید تبدیل می شود.

3Cu   +  8HNO3                       4H2O +  2 NOg     + 3 Cu(NO3)2

مرحله دوم : محلول مس نیترات  که در مرحله قبل تهیه شده است را سرد  کنید و می توانید برای سرعت بخشیدن به سرد شدن محلول چند دقیقه آن را در جایی گذاشته تا مقداری از حرارت خود را از دست بدهد ، يا ارلن مورد نظر که حاوی مس نیترات است را در زیر آب قرار دهید تا به سرد شدن محلول سرعت دهیم و باید نهایت دقت را به کار ببرید تا آب وارد محلول نشود.

بعد از سرد شدن محلول مس نیترات چون این محلول حاوی مقداری اسید نیتریک اضافی باید در این مرحله مس کربنات اضافه کنید تا اسید نیتریک اضافی خنثی شود، برای خنثی کردن محلول مقداری سدیم هیدروکسید را در استوانه مدرج ریخته و سپس درب محلول را بسته و سدیم هیدروکسید مورد نیاز را قطره قطره اضافه کنید تا رسوب بسیار کمی تشکیل  شود و محلول پی در پی تکان دهید تا رسوب ایجاد شده حل شود و باز قطره قطره سدیم هیدروکسید را به آن اضافه کنید تا مقدار رسوب ثابت بماند در این مرحله رنگ محلول از فیروزه ای رنگ به سبز لجنی درميآید که این حاکی از آن است که رسوب بسیار سمی  تشکیل شده است سپس دوباره اسید نیتریک را اضافه کرده تا مقدار رسوب ظاهر شده در آن حل شود واکنش هایی که با اضافه کردن اسید نیتریک و سدیم هیدروکسید انجام می شود .

توجه کنید که اسید زیادی اضافه نکنید در این مرحله در این مرحله رنگ محلول از سبز لجنی به سبز کمرنگ متمایل به فیروزه ای تبدیل می شود .

مرحلۀ دوم:

HNO3 + NaOH                  H2O + NaNO3

Cu(NO3) 2 +  2 NaOH            Cu(OH)2 +2 NaNO3

Cu(OH)2 +2 HNO3                Cu(NO3)2 + H20

Cu(NO3)2 + 2 Na2(CO3)               Cu (CO3) +2 NaNO3

برای این که مطمئن شوید محلول خنثی تا مس کربنات را اضافه کنید تستPH را انجام دهید که این کار به وسیله کاغذ  PH انجام می شود که روش کار به صورت این است را به ته محلول زده و مقداری از محلول را به وسیله همزن روی کاغذ PH گذاشته اگر کاغذ PH تغییر رنگ نداد محلول خنثی می باشد اما اگر کاغذ PH متر به رنگ قرمز در آمد محلول هنوز اسیدی می باشد و اگر به رنگ آبی در آمد محلول بازی شده است در صورت خنثی بودن محلول مقداری سدیم کربنات را در استوانه مدرج ریخته وسپس سدیم کربنات را قطره قطره به محلول اضافه کرده و مرتباً آن را تکان دهید تا رسوب تشکیل شده حل شود سپس  آنقدر سدیم کربنات اضافه کنید تا رسوب تشکیل شده دیگر در محلول حل نشود و ثابت بماند در این مرحله رنگ محلول از سبز کمرنگ متمایل به فیروزه ای به آبی آسمانی تبدیل مي شود .

پس از ثابت ماندن رسوب برای اینکه مطمئن شوید واکنش ها کامل شده است ml  10 سدیم کربنات دیگر اضافه می کنیم وبر روی محلول آنقدر آب ریخته سپس بگذاريد تا رسوب ته نشین شود ، که رسوب ته نشین شده به رنگ آبی و محلول های بالای آن کاملاً شفاف وبی رنگ و شفاف باشد در این مرحله  آزمایش، رسوب گیری را انجام دهیم که به صورت زیر است :

مقداری از عامل رسوب دهنده که در این مرحله از آزمایش ، سدیم کربنات است ، یکی الی دو قطره به محلول اضافه کرده در این صورت اگر  محلول کدر شده یا رسوبی از آن به طرف پایین حرکت کرد نشاندهنده اين است که واکنش کامل نیست.

اگر واکنش کامل نبود 2 میلی ليتر سدیم کربنات اضافه کنید و هر بار تست رسوب گیری را انجام دهید تا زمانی که واکنش کامل شود .

بر روی ارلن دیگر یک عدد قیف گذاشته وکاغذ صافی را تا زده وبه صورت قیف در آورده وبر روی قیف شیشه ای گذاشته وبرای محکم تر شدن کاغذ صافی بر روی قیف مقداری آب مقطر بر روی کاغذ صافی بریزید .

ارلن حاوی محلول را که رسوب داده به هم زده تا رسوب ته نشین شده  و در محلول پراکنده شود  سپس محلول را صاف کنی. و دقت كنيد که محلول از روی قیف سرریز نشود وبه داخل ارلن نرود دراین مرحله رسوب مانده در کاغذ صافی همان مس کربنات می باشد وسپس محلول شفاف وبی رنگ زیر کاغذ صافی را دور بریزید ودوباره ارلن را با آب مقطر بشوید ، که محتوی سدیم کربنات ، آب مقطر ، نمک می باشد .

مرحله سوم :مس کربنات گرفته شده روی کاغذ صافی جمع شده است ، کاغذ صافی را باز کرده مس کربنات موجود در آنرا توسط مقداری کمی آب مقطر شسته درون ارلن تمیز که زیر کاغذ صافی قرار دارد ب ریزید نحوه شستن مس کربنات از روی کاغذ صافی بدین صورت است با میله شیشه ای مس کربنات را به سمت دهانه قیف هدایت کرده و توسط آب فشان این عمل آسانتر انجام می شود .همان طور که در مرحله یک گفته شده کربنات ها به وسیله اسید ها تجزیه می شوند چون دراین مرحله هدف تبدیل مس کربنات به مس کلرید است پس نیاز به اسید کلریدریک HCL  داریم .

استوانه مدرج شسته شده را برداشته ودر آن مقداری اسید کلریدریک ريخته و آن را قطره قطره به مس کربنات موجود در ارلن اضافه که با مقداری کمی هم آب مقطر مخلوط شده است اضافه کنید تا رسوب حل شود ، در این مرحله رسوب حاصل آبی رنگ می باشد بعد از حل شدن در HCL بی رنگ می شود پی در پی حرارت  دهید تا مس کربنات به مس کلرید تبدیل شود

شیشه ساعت تمیزی را برداشته با همزن مقداری از محلول درون ارلن را برداشته و روی شیشه ساعت ریخته و آن را حرارت دهيد تا خشک شود پس از خشک شدن  اگر به رنگ قهوه ای درآيد يعني که واکنش کامل است که همان کلرید می باشد .

CuCO3 +2 HCl                 Cu Cl2 + H2CO3

مرحله چها رم : محلول مس کلرید حاصل از مرحله قبل را سرد کرده وقطره قطره سدیم هیدروکسید 6 مولار را که به وسیله استوانه مدرج برداشتید به محلول اضافه کنید به طوری که رسوب تشکیل شود ورنگ رسوب در این مرحله آبی می باشد .

پس از اضافه نمودن سدیم هیدروکسید وتشکیل رسوب به ارلن آب مقطر اضافه کنید به طوری که ارلن تا نیمه پر شود سپس آن را تکا ن دهید تا رسوب در سراسر محلول پراکنده شود سپس صبر کرده تا رسوب ته نشین شود دراین حالت محلول آماده تست رسوبگیری میباشد .تست رسوب گیری به صورت زیر است:

چند قطره از عامل رسوب دهنده که همان سدیم هیدروکسید 6 مولار است را اضافه کنید اگر رنگ محلول کدرنشد يعني که واکنش کامل است پس از تست رسوبگیری محلول را چند دقیقه بجوشانيد که پس از جوشاندن رنگ رسوب از آبی پررنگ به قهوهای تیره متمایل به سیاه تبدیل می شود پس از این که رنگ رسوب ثابت ماند در این حالت محلول از روی چراغ بونزن برداشته وچند دقیقه بگذارید بماند تا سرد شده ورسوب ته نشین شود وسپس محلول روی رسوب که بی رنگ است را درارلن بريزيد .در این حالت محلول برای مرحله پنجم آماده می باشد که یک نکته مهم که باید متذکر شد اينكه اگر رنگ محلول روی رسوب شفاف نبود بایدآب مقطراضافه نموده تا محلول روی رسوب کاملاً شفاف شود

CuCl2 + 2 NaOH               Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2                     CuO + H2O

مرحله پنجم : در واقع مرحله پنجم متشکل از دو مرحله می باشد که مرحله اول تبدیل مس هیدروکسید ومس اکسید به مس سولفات می باشد و مرحله دوم شامل تبدیل مس سولفات به مس اولیه می باشد.

ابتدا به ارلن حاوی مس هیدروکسید و مس اکسید را که در مرحله چهارم به دست  آورديد حدود 8 میلی لیتر اسید سولفوریک 3 مولار اضافه کنید ، سپس 10  میلی لیترآب مقطر را اضافه نماييد و آن را به آرامی حرارت دهید تا تمام رسوب حل شود در این مرحله رنگ محلول از قهوه ای به آبی بسیار کم رنگ یا همان بی رنگ تبدیل همین طور که محلول مورد نظر را می جوشانيد همان مس سولفات كه به صورت رسوب با دانه های نقره ای رنگ  است ظاهر می شود . حال ارلن محتوی محلول را سرد كنيد سپس به محلول مورد نظر 1 گرم روی که به  صورت پودر نقره ای است اضافه کنید بعد محلول حاصل را روی چراغ بونزن قرار داده تا محلول بجوشد در حین جوشاندن محلول را تکان دهید تا به طور کامل از آن خارج شود تارنگ آبی محلول از بین برود سپس 2 میلی لیتر اسید سولفوریک و 4 میلی مترآب مقطر در یک استوانه مدرج ریخته تا اسید سولفوریک یک سوم حجمی به دست آید دراین حالت اسیدسولفوریک یک سوم حجمی را به اضافه می کنیدر این مرحله رنگ محلول به خاطر جوشاندن تشکیل رسوب به صورت قهوه ای روشن (گِلی) کمرنگ درمي آيد.

CuO +  H2SO4                 Cu SO4  +  H2O

CuSO4 + Zn                      Cu + Zn SO4

یک عددکاغذ صافی را وزن کرده سپس انرا به صورت قیف درآورده ودرون یک قیف قرار داده ومحلول را با كمك  یک ارلن صاف کنید ، موادی که برروی کاغذ صافی می ماند همان مس است .حال مقداری از محلول داخل ارلن را كه براثرصاف کردن به وجود آمده درون یک استوانه مدرج ریخته ومقداری آمونیاک به آن اضافه کنید اگر رنگ محلول آبی شد به اين معناست که مقداری از مس به هدر رفته است  بعد ازانجام تست بالا مس و کاغذ صافی را درون یک آون  60  درجه سانتی گراد قرا داده تا خشک شود . سپس با دقت مس حاصله با  کاغذ صافی  را توسط ترازوی دیجیتالی وزن کرد و از وزن کاغذ صافی اوايه کم کرده ، تا وزن مس بدست آيد.  باید وزن بدست آمده برابر مس اوليه در مرحله اول باشد. که این حاکی از قانون پایستگی جرم می باشد در صورتی که وزن اولیه به دست نیامد می توان در صد خطا را به دست آورد.

پرسشها:

- کلیه واکنش های روی داده در این مراحل را بنویسید

- راندمان کلی واکنش را محاسبه کنید

- درصد اتلاف مس طی فرایند را به دست آورید.

- با داشتن وزن مس اولیه و وزن مس بازیابی شده محاسبه کنید چند درصد از مس اولیه بازیابی شده است؟

- چه علت هایی برای اختلاف جرم می تواند وجود داشته باشد؟

- غیر از فلز مس چه فلزات دیگری در مرحله بازیابی می توانند به کار روند؟

- چرا نباید سولفوریک اسید بیش از اندازه در مرحله 7 به کار رود؟

- اگر پودر روی Zn اضافی در محلول باشد چگونه آن را حذف می کنید؟